# АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

# КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ТИПОВАЯ  ИНСТРУКЦИЯ

по ОРГАНИЗАЦИИ  ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРОИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ  ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ  УГРОЗ И  ИНЫХ  ПОСЯГАТЕЛЬСТВ  ЭКСТРЕМИСТСКОГО  ХАРАКТЕРА

| СОГЛАСОВАНО Начальник ГУВД Краснодарского края ___________С.А. Кучерук "_____"___________2007г. | СОГЛАСОВАНО Начальник УФСБ по Краснодарскому краю _______________А.В.Зайцев "_____"___________2007г. |
| --- | --- |

Руководитель департамента социальной защиты населения Краснодарского края ________________ Л.Н.Егорова «___» __________ 2007 года

КРАСНОДАР  2007

- ВВЕДЕНИЕ

Целью Типовой инструкции является упорядочение деятельности по обеспечению безопасности объектов социальной защиты населения на территории Краснодарского края. Инструкция подготовлена на основе федерального законодательства, нормативно-правовой базы Краснодарского края и департамента социальной защиты населения Краснодарского края, а также накопленного практического опыта.

Типовая инструкция предназначена для использования объектов социальной защиты населения в организации защиты своих объектов, а также для контролирующих,  надзирающих и исполнительных органов при изучении и проверке антитеррористической защиты объекта.

Типовая инструкция не носит нормативного характера, вместе с тем она устанавливает общие подходы к обеспечению защиты объектов, в т.ч. их инженерно-технической укрепленности, порядку организации охраны, осуществления пропускного и внутриобъектового режимов, а также ведению соответствующей документации.

Будучи согласованной на межведомственном уровне, она также устанавливает общие критерии оценки надежности мер по антитеррористической защите объектов, как для хозяйствующих субъектов, так и для контролирующих и надзирающих органов.

Виды, система и порядок (способы) охраны объектов регулируются федеральными законами от 21.07.1997 г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", от 14.04.1999г. №77-ФЗ "О ведомственной охране", от 11 марта 1992г. №2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 г. № 587 "Вопросы частной детективной и охранной деятельности", руководящим документом МВД РФ РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств", ведомственными нормативными актами, условиями договора на охрану объекта, а также настоящей Типовой инструкции.

Основными задачами охраны объектов социальной защиты населения являются:

- защита, предупреждение и пресечение противоправных посягательств и административных правонарушений  на объектах социальной защиты населения;

- обеспечение на объектах социальной защиты населения пропускного и внутриобъектового режимов;

- участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие диверсионно-террористических акций.

Система охраны объектов социальной защиты населения, включает в себя совокупность сил и средств для выполнения задач по охране и обороне территории, зданий, сооружений и помещений объектов социальной защиты населения. Она должна соответствовать технологическим особенностям охраняемого объекта, уровню его оборудования инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО), обстановке в его окружении и обеспечивать наиболее эффективное и экономически рациональное использование имеющихся сил и средств.

Система охраны объектов социальной защиты населения должна осуществляться по трем направлениям:

на подступах к ним (в охранной зоне, определяемой ведомственными регламентирующими документами),  по его периметру, на КПП

на наиболее важных производственных (технологических) участках, обеспечивающих устойчивое их функционирование.

Система и способ охраны отражаются в документации по организации охраны объектов социальной защиты населения.

Важная роль принадлежит системе профилактических мероприятий, которая включает в себя:

регулярное получение информации о состоянии защищенности объекта, выделенных участков (зон);

своевременное вскрытие недостатков и нарушений технологических регламентов работы ИТСО,

выявление лиц, пытающихся без видимых оснований или при подозрительных обстоятельствах проникнуть на объект.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. Общие положения.

2.1.1. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты объекта несет руководитель объекта социальной защиты населения.

2.1.2. Подразделения охраны несут ответственность согласно договора на охрану объектов социальной защиты населения.

2.1.3. Под охраной объектов социальной защиты населения подразумевается комплекс мер, направленных на:

своевременное выявление угроз

предотвращение нападения на объекты социальной защиты населения совершения террористического акта, других противоправных посягательств в т.ч. экстремистского характера,

предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций.

2.1.4. Охрана территорий, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения может осуществляться милицейскими, военизированными (ВОХР) и сторожевыми подразделениями вневедомственной или ведомственной охраны, частными охранными предприятия (ЧОП) (далее – наряд охраны), с помощью технических средств посредством вывода сигналов тревоги на местные (автономные) пульты охраны или на пункты централизованной охраны (ПЦО) либо сочетанием этих видов охраны.

2.1.5. В объектах социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации может функционировать внутриобъектовая (собственная) служба безопасности, которая координирует свою деятельность с деятельностью подразделений охраны либо выполняет их функции.

2.1.6. Для несения службы по охране территорий, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения подбираются сотрудники (работники) ВОХР, сторожевой охраны, ЧОПов имеющие соответствующую подготовку, годные по состоянию здоровья, своим моральным и деловым качествам к этой работе.

2.1.7. В целях повышения уровня защиты охраняемых территорий, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения согласно договору нарядами охраны могут применяться служебные собаки.

2.1.8. Лица, имеющие непосредственный доступ к организации системы охраны - предупреждаются руководством объектов социальной защиты населения о недопустимости разглашения сведений о режиме охраны территорий, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения и правилах пользования ТСО.

2.1.9.  Директор объекта социальной защиты населения обязан:

- организовать охрану территории, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения и проводить регулярные, а также внеплановые проверки организации его охраны, технической укрепленности, оснащенности средствами охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и выполнение сторонами обязанностей по договору;

- проводить совместно с руководителем службы безопасности (или лицом, назначенным приказом по учреждению ответственным за безопасность) детальный анализ особенностей охраны объекта с определением уязвимых мест. Разрабатывать исходные требования на оборудование объекта ТСО;

- организовать разработку планов мероприятий по антитеррористической безопасности территории, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения на год, принимать меры организационного характера (издание соответствующих приказов, иной документации) по совершенствованию системы охраны);

- обеспечивать контроль за неразглашением особенностей функционирования аппаратуры сигнализации и связи; разъяснять персоналу объекта необходимость соблюдения этого требования;

- организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов;

- обеспечивать своевременный капитальный ремонт инженерных коммуникаций, кабельных линий, модернизацию ТСО;

- совместно с должностными лицами подразделения охраны безопасности объектов социальной защиты населения организовать обучение руководящего состава, сотрудников службы безопасности и сотрудников объектов социальной защиты населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проводить совместно с руководителем службы безопасности (или лицом, назначенным приказом по учреждению ответственным за безопасность) тренировки с сотрудниками охранных структур для выработки и приобретения навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при обнаружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других признаков подготовки терактов, так и мер по локализации и минимизации его последствий.

2.1.10. Обязанности сотрудника охраны определяются должностной инструкцией, инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму, планом охраны территорий, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения разрабатываемых администрацией  этих объектов с учетом Типовой инструкции.

В них сотруднику охраны определяется:

- место несения службы;

- задачи по несению службы и ответственность за их невыполнение;

- порядок приема и сдачи поста, его особенности;

- список ответственных лиц учреждения, имеющих право вскрытия помещений и доступа на объект в любое время суток, порядок связи с этими работниками;

- порядок допуска в охраняемые помещения в нерабочее время лиц из числа персонала объектов социальной защиты населения

- порядок взаимодействия с персоналом службы безопасности и другими работниками объектов социальной защиты населения

- порядок приема под охрану и снятия с охраны зданий и сооружений объектов социальной защиты населения выведенных на пульт УВД;

- порядок проверки исправности ТСО и связи;

- порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, при нарушении посетителями правил посещения объектов социальной защиты населения

- порядок действий при получении сигнала "тревога", а также при проведении учебных тренировок сотрудников объектов социальной защиты населения)

- порядок связи с нарядами соседних постов, персоналом службы безопасности, дежурными ПЦО и территориальных органов внутренних дел;

- порядок (периодичность) доклада руководству подразделения охраны об обстановке и результатах несения службы;

- порядок действий при проведении в объектов социальной защиты населения массовых мероприятий;

- порядок действий и использования спецтехники для  выявления мест возможного сокрытия средств террора в автомобильном транспорте и ручной клади при осуществлении пропускного режима;

- время и место приема пищи.

2.1.11. Наряд охраны объекта социальной защиты населения непосредственно подчиняется начальнику охраны (старшему наряда).

2.1.12. На постах охраны с учетом их функциональности рекомендуется иметь следующую документацию:

- должностную инструкцию сотрудника охраны объектов социальной защиты населения;

- инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму;

- правила пользования техническими средствами охраны;

- журнал приема и сдачи дежурства;

- журнал "Об оперативной обстановке и принятых мерах";

- журнал регистрации посетителей;

- журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта;

- другие необходимые документы по усмотрению руководителя объекта.

В зависимости от характера объекта допускается объединение отдельных журналов в единый.

2.2. Организация службы по охране

территорий, зданий и сооружений  объектов социальной защиты

населения

2.2.1. Подразделения охраны в соответствии с условиями договора обеспечивают:

- пропускной и внутриобъектовый режимы, взаимодействие со службой безопасности, администрацией объектов социальной защиты населения

- охрану территорий, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения или отдельных его помещений, материальных ценностей, выставление постов и маршрутов патрулирования согласно дислокации, контроль за действиями сотрудников, посетителей и обслуживаемых, охрану общественного порядка и пресечение правонарушений в зоне постов и маршрутов патрулирования в рамках своей компетенции;

- реагирование на сигналы срабатывания средств ОПС и тревожной сигнализации;

- пресечение несанкционированных проникновений на охраняемый объект;

- участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие диверсионно-террористических акций;

- профессиональные действия в чрезвычайных ситуациях.

2.2.2. Сотрудники охраны выполняют служебные обязанности в составе наряда охраны в форменной одежде, экипированные средствами индивидуальной защиты и вооруженные в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность службы осуществляющей охрану объекта.

Использование оружия осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Должностными лицами подразделения охраны проверяется готовность наряда перед заступлением на службу к ее несению и проводится инструктаж. В инструктаже наряда охраны могут принимать участие руководители управлений и директора учреждений.

2.2.4. Контроль за несением нарядом службы по охране территорий, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения осуществляется должностными лицами подразделения охраны, руководителями управлений и директорами учреждений в соответствии с требованиями руководящих и иных регламентирующих документов.

2.2.5. Должностные лица, уполномоченные на проверку, имеют право:

- знакомиться с документами делопроизводства по вопросам режима и организации охраны;

- проверять организацию службы охраны территорий, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения и исправность ТСО;

- получать от должностных лиц подразделения охраны информацию о происшествиях и ЧС, связанных с охраной территорий, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения;

- давать письменные предложения о временном усилении охраны территорий, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения или его отдельных помещений (подразделений) объектов в пределах установленной штатной численности личного состава.

Результаты проверки организации охраны территорий, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения предложения по устранению выявленных недостатков оформляются актом (Приложение №2).

2.2.6. Постоянно действующей рабочей группой Антитеррористической комиссии Краснодарского края по обеспечению антитеррористической защищенности объектов социальной защиты населения края в соответствии с планами работы на год, периодически проводится изучение состояния защищенности территорий, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения с целью выявления проблемных вопросов и принятия мер к их разрешению.

2.3. Обязанности сотрудника охраны

объекта социальной защиты населения

2.3.1. В компетенцию сотрудника охраны входит:

- проверка документов и пропусков у лиц проходящих на охраняемый объект или выходящих с объекта;

- проведение в установленном порядке досмотра (осмотра) вещей, задержание (недопущение прохода) нарушителей пропускного режима, а также лиц, пытающихся незаконно вывезти-ввезти (вынести-внести) оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, другие средства террора;

- контроль за работой приборов охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации установленных на КПП;

- сообщение о срабатывании сигнализации непосредственному начальнику, а при необходимости в подразделение охраны, орган внутренних дел, пожарную охрану;

- принятие мер к задержанию (в рамках установленных полномочий) правонарушителей;

- участие в ликвидации пожара, предупреждении угрозы взрыва;

- прием под охрану от материально ответственных лиц помещений для хранения материальных ценностей, включенных в зону охраны поста.

2.3.2. Сотрудник охраны должен знать:

- руководящие документы, определяющие организацию пропускного режима на охраняемом объекте;

- правила внутриобъектового режима;

- структуру управления или учреждения и режим работы его подразделений;

- образцы различных видов пропусков, накладных, подписей должностных лиц, имеющих право давать распоряжения на проход на охраняемую территорию отдельных категорий работников, которым предоставлено право прохода по ведомственным служебным удостоверениям;

- порядок пропуска аварийных бригад при стихийных бедствиях, пожарах, аварий и других чрезвычайных ситуациях;

- правила досмотра (осмотра) вещей, а также проверок вывозимого (ввозимого) груза;

- места возможного сокрытия и признаки средств террора в автомобильном транспорте и ручной клади при реализации задач пропускного режима;

- правила пользования техническими средствами для обнаружения взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, средствами охранной и охранно-пожарной сигнализации;

- порядок задержания правонарушителей и оформления на них материалов задержания (в рамках установленной компетенции);

- правила техники безопасности и производственной санитарии;

- расположение первичных средств пожаротушения и связи, порядок пользования ими.

2.3.3. Сотрудник охраны в процессе несения службы обязан выполнять комплекс мероприятий, направленных на недопущение совершения на территории учреждения террористических актов и возникновения других чрезвычайных обстоятельств, для чего необходимо:

а) При приеме (сдаче) дежурства:

- совместно со сменяемым сотрудником охраны осуществить обход и осмотр контролируемой территории, а также обследование технической укрепленности подвалов, чердаков, окон, дверей с целью изучения оперативной обстановки и обнаружения подозрительных предметов. При обнаружении таковых или выявлении взломанных дверей, окон, замков, отсутствия пломб и печатей немедленно доложить руководителю учреждения (ответственному должностному лицу);

- ознакомиться с имеющимися инструкциями;

- уточнить систему экстренного вызова милиции, руководства учреждения, службы спасения и проверить работоспособность охранной, аварийной и пожарной сигнализаций, средств связи;

- принять имеющуюся документацию (инструкции, журналы, план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, материальные ценности др.) согласно описи;

- с разрешения ответственного должностного лица администрации учреждения принять (сдать) дежурство.

б) Во время дежурства:

- осуществлять пропускной режим, регистрируя посторонних лиц в журнале посетителей;

- обеспечивать въезд и выезд автотранспорта на территорию учреждения на основании пропуска или другого разрешительного документа, определенного администрацией учреждения. При этом регистрировать в специальном журнале марку машины, государственный номер, время въезда и выезда;

- контролировать правомерность парковки автотранспорта в непосредственной близости от учреждения. В случае выявления нарушений правил стоянки и остановки автотранспорта и неповиновения со стороны водителя сообщать об этом в дежурную часть милиции и руководству учреждения;

- осуществлять в дневное и ночное время обход и осмотр территории учреждения согласно схемы-маршрута, а при выявлении каких-либо нарушений информировать руководителя учреждения или ответственное должностное лицо;

- вести журнал "Об оперативной обстановке и принятых мерах", в котором отражать: результаты осмотра территории учреждения – кому доложено; выявленные в течение суток нарушения или ситуации, вызывающие подозрения – кому доложено и какие меры реагирования приняты; результаты обследования технической укрепленности объектов учреждения – кому доложено; информацию о проведенных учениях, тренировках по обеспечению безопасности – время, тема, руководитель, участники; результаты проверок несения службы – кто проверял, выявленные недостатки. В данном журнале может делаться отметка о приеме и сдаче дежурства.

- совместно с руководством объектов социальной защиты населения, контролировать обстановку в арендуемых в здании учреждения помещениях и на прилегающих к ним территориях;

- инструктировать работников учреждения о порядке действий при обнаружении брошенных (оставленных) предметов, мобильных телефонов, сумок, кошельков и т.п.

- содействовать правоохранительным органам при проведении ими оперативно-розыскных мероприятий на территории учреждения.

2.3.4. Сотруднику охраны запрещается:

- оставлять пост без разрешения, в случае внезапного заболевания оповестить старшего наряда и продолжать нести службу до прибытия замены.;

- принимать от любых лиц какие-либо предметы;

- передавать или предъявлять кому бы то ни было табельное оружие, за исключением прямых начальников;

- допускать на охраняемый объект лиц с оружием, за исключением случаев, предусмотренных инструкцией о пропускном режиме;

- самостоятельно сдавать на ПЦО под охрану и снимать из-под охраны помещения объекта.

- сообщать посторонним лицам какие-либо сведения об обстановке на объекте, пароль, а также присвоенные пультовые номера;

- разглашать сведения об особенностях объекта, порядке хранения ценностей и организации охраны.

2.3.5. При нападении на объект наряд охраны (постовой), работники данного объекта или сотрудники службы безопасности с помощью тревожной сигнализации или иным способом, используя все имеющиеся каналы связи, подают сигнал "тревога" в дежурную часть органа внутренних дел.

После подачи сигнала "тревога" наряд охраны (постовой) принимает меры для пресечения противоправных действий, задержания правонарушителей и усиления охраны, наблюдения за подходами к объекту. По прибытии наряда милиции поступает в распоряжение старшего наряда и действует по его указанию.

Персонал объекта по сигналу "тревога" прекращает основную деятельность, эвакуируется в безопасное место, в дальнейшем действуют по заранее разработанной инструкции на случай чрезвычайных ситуаций (Глава V).

3. РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЪЕКТАХ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

В целях организации надежной антитеррористической защиты территории, зданий и сооружений  объектов социальной защиты населения рекомендуется иметь следующие документы:

- приказ об организации охраны и защиты на объектах социальной защиты населения;

- план охраны объекта социальной защиты населения при угрозе или совершении террористического акта (утверждается директором, подписывается ответственным лицом учреждения  за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объектов социальной защиты населения, согласуется с территориальными подразделениями ОВД, УФСБ и МЧС) с приложениями;

инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму утверждается директором объекта социальной защиты населения, директором, подписывается ответственным лицом учреждения  за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта согласуется с руководителем подразделения охраны и доводится всем сотрудникам объекта (приложение № 1 к плану охраны);

инструкция  по действиям должностных лиц и сотрудников объекта социальной защиты населения в чрезвычайных ситуациях (приложение № 2 к плану охраны);

должностные инструкции сотрудникам подразделения охраны (утверждаются директором объекта социальной защиты населения, директором, подписываются ответственным за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта согласуются с руководством подразделения охраны (приложение № 3 к плану охраны);

- паспорт антитеррористической безопасности объекта социальной защиты населения (утверждается директором объекта социальной защиты населения, подписывается ответственным за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями ОВД, УФСБ);

- схема оповещения сотрудников, задействуемых в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций в объектах социальной защиты населения;

- план мероприятий по антитеррористической безопасности объекта социальной защиты населения на год (утверждается директором объекта социальной защиты населения, подписывается ответственным  за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта);

- перспективный план оборудования объекта социальной защиты населения инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности  (составляется на 5 лет с указанием объемов и источников финансирования, ответственных за реализацию пунктов плана) (утверждается директором объекта социальной защиты населения, подписывается ответственным  за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта);

- функциональные обязанности ответственного за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта социальной защиты населения (подписываются директором объекта социальной защиты населения).

4. МЕРЫ  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

УКРЕПЛЕННОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Инженерно-техническая укрепленность объекта социальной защиты населения – это совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемой территории, обеспечивающее необходимое противодействие несанкционированному проникновению (случайному проходу) в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам.

Основой обеспечения надежной защиты объекта социальной защиты населения от угроз террористического характера и иных посягательств экстремистского характера является их надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием объекта системами охранной и тревожной сигнализации.

При необходимости для усиления защиты объекта социальной защиты населения и оперативного реагирования применяются системы контроля и управления доступом, охранного телевидения и оповещения.

В обоснованных случаях, по согласованию с территориальным подразделением вневедомственной охраны, допускается для защиты отдельных конструктивных элементов территорий, зданий и сооружений объекта социальной защиты населения и уязвимых мест использовать только системы контроля и управления доступом или охранного телевидения, при наличии в них устройств, выполняющих аналогичные функции систем охранной и тревожной сигнализации.

Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение объекта социальной защиты населения системой пожарной сигнализацией, осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Государственной противопожарной службы МЧС России.

Пожарная сигнализация при наличии технической возможности, подключается на отдельные номера пультов централизованного наблюдения.

4.1. Ограждение периметра, отдельных

участков территории объекта социальной защиты населения

4.1.1. Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), въезд транспорта или затруднять проникновение нарушителей на охраняемую территорию объекта социальной защиты населения минуя главный вход (контрольно-пропускной пункт, калитки, ворота и другие официальные проходы).

4.1.2. В государственных учреждениях, подведомственных департаменту к которым предъявляются требования о запрете не санкционированного проникновения должно устанавливаться дополнительное ограждение для усиления основного ограждения территории объектов.

4.1.3. Ограждение, как правило,  должно выполняться в виде прямолинейных участков, с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение технических средств охраны.

К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, являющихся продолжением периметра. На последних, если это одноэтажное здание,  следует также устанавливать дополнительное ограждение.

Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых дверей, ворот и калиток.

4.1.4. Выбор конструкций и материалов основного ограждения объекта социальной защиты населения обеспечивающих требуемую надежность защиты, производится в соответствии с категорией объекта (техническим паспортом объекта, другими руководящими и нормативными документами).

4.2. Ворота, калитки

4.2.1. Ворота устанавливаются на автомобильных въездах на территорию объекта социальной защиты населения. По периметру охраняемой территории объектов социальной защиты населения могут устанавливаться как основные, так и запасные или аварийные ворота.

На отдельных участках периметра и с внешней стороны ворот (в соответствии с ведомственными требованиями) следует устанавливать специальные устройства для ограничения скорости движения автотранспорта, а на особо важных объектах - противотаранные устройства или использовать шлюзовую систему ворот.

4.2.2. Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении.

Ворота с электроприводом и дистанционным управлением должны оборудоваться устройствами аварийной остановки и открытия вручную на случай неисправности или отключения электропитания.

Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения).

4.2.3. При использовании замков в качестве запирающих устройств основных ворот, следует устанавливать замки гаражного типа или навесные. Запасные или аварийные ворота (запасные или аварийные) со стороны охраняемой территории должны запираться на засовы и навесные замки.

Калитка запирается на врезной, накладной замок или на засов с навесным замком.

4.3. Контрольно-пропускной пункт (КПП)

4.3.1 На объектах социальной защиты населения на которых установлен пропускной режим, должны оборудоваться КПП для прохода людей и проезда транспорта.

Осмотр автотранспорта на КПП рекомендуется осуществлять с использованием смотровых площадок, эстакад.

4.3.2. Для пропуска на территорию объекта социальной защиты населения сотрудников и посетителей, КПП оборудуется турникетами. В случае если рядом с КПП отсутствуют въездные ворота, конструкция турникетов не должна препятствовать экстренной эвакуации людей.

4.3.3. Устройства управления механизмами открывания, прохода/проезда, охранным освещением и стационарными средствами досмотра должны размещаться в помещении КПП или на его наружной стене со стороны охраняемой территории. В последнем случае должен исключаться доступ к устройствам управления посторонних лиц.

4.3.4. Окна КПП и двери должны оборудоваться защитными конструкциями. Для контроля в нерабочее время подъезжающего транспорта и прибывающих граждан сплошные ворота и входная дверь на территорию объекта должны быть оборудованы смотровыми окошками и "глазками", целесообразно также использовать средства видеонаблюдения и переговорное устройство.

4.3.5. Места несения службы охранниками оброрудуются индивидуальными средствами защиты с целью воспрепятствования проникновению преступников, обеспечения личной защищенности охраны и возможности принятия мер противодействия.

4.3.6 В зависимости от категории объектов на КПП рекомендуется предусмотреть:

- помещение для хранения и оформления пропусков (карточек);

- камеру хранения личных вещей персонала и посетителей объекта;

- комнату досмотра;

- помещение для сотрудников охраны и размещения технических средств охраны.

4.4. дверные конструкции

4.4.1. Входные двери в зданиях и сооружениях объекта социальной защиты населения должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку и обеспечивать надежную защиту помещений.

Входные наружные двери, по возможности, должны открываться наружу.

Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного полотна.

4.4.2. Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных входов в здания и исооружения, при отсутствии около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной запирающейся дверью.

При невозможности установки дополнительных дверей необходимо входные двери блокировать техническими средствами охраны раннего обнаружения, подающими тревожное извещение при попытке подбора ключей или взлома двери.

4.5. Оконные конструкции

4.5.1. Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях охраняемых зданий и сооружений объекта социальной защиты населения должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие устройства, в целесообразных случаях оборудованы ТСО.

4.5.2. При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками, их следует устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами, которые должны иметь открывающуюся конструкцию.

Решетки должны обеспечивать, как надежную защиту оконного проема, так и быструю эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях.

При установке защитного остекления всех классов – решетки, ставни, жалюзи и др. силовые элементы на окна могут не устанавливаться.

4.6. Другие технологические каналы

Двери и коробки чердачных и подвальных дверей (погрузо-разгрузочных люков) по конструкции и прочности должны быть аналогичными входным наружным дверям, закрываться на замки и опечатываться должностными лицами, определенными руководством объектов социальной защиты населения.

5. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

ОХРАННОЙ И ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

5.1. Защита периметра территории и открытых площадок

5.1.1. Технические средства периметральной охранной сигнализации должны выбираться в зависимости от вида предполагаемой угрозы для ДСЗН (УСЗН, ГУ) требований к уровню его защищенности, помеховой обстановки, рельефа местности, протяженности и технической укрепленности периметра, типа ограждения, наличия дорог вдоль периметра, зоны отторжения, ее ширины.

5.1.2. Охранная сигнализация периметра объекта социальной защиты населения проектируется, как правило, однорубежной.

В целесообразных случаях для усиления охраны, определения направления движения нарушителя, блокировки уязвимых мест следует применять многорубежную охрану.

5.1.3. Технические средства охранной сигнализации периметра могут размещаться на ограждении, зданиях, строениях, сооружениях или в зоне отторжения. Охранные извещатели должны устанавливаться на стенах, специальных столбах или стойках, обеспечивающих отсутствие колебаний, вибраций.

5.1.4. Периметр, с входящими в него воротами и калитками, следует разделять на отдельные охраняемые участки (зоны) с подключением их отдельными шлейфами сигнализации к ППК малой емкости или к пульту внутренней охраны, установленных на КПП или в специально выделенном помещении охраны. Длина участка определяется исходя из тактики охраны, технических характеристик аппаратуры, конфигурации внешнего ограждения, условий прямой видимости и рельефа местности, но не более 200 м для удобства технической эксплуатации и оперативности реагирования.

Основные ворота должны выделяться в самостоятельный участок периметра. Запасные ворота, калитки должны входить в тот участок периметра, на котором они находятся.

5.1.5. В качестве пультов внутренней охраны могут использоваться ППК средней и большой емкости (концентраторы), системы передачи извещений (СПИ), автоматизированные системы передачи извещений (АСПИ) и радиосистемы передачи извещений (РСПИ). Пульты внутренней охраны могут работать как при непосредственном круглосуточном дежурстве персонала на них, так и автономно в режиме "Самоохраны".

5.1.6. На КПП, в помещении охраны следует устанавливать технические устройства графического отображения охраняемого периметра (компьютер, световое табло с мнемосхемой охраняемого периметра и другие устройства).

5.1.9. Все оборудование, входящее в систему охранной сигнализации периметра должно иметь защиту от вскрытия.

5.2. Защита зданий, сооружений и помещений объекта социальной

защиты населения

5.2.1. Техническими средствами охранной сигнализации рекомендуется оборудовать все уязвимые места зданий, сооружений и помещений объектов социальной защиты населения (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т. и.), через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения объектов социальной защиты населения.

5.2.2. Устанавливаемые в зданиях технические средства охраны должны вписываться в интерьер помещения и по возможности устанавливаться скрыто или маскироваться.

5.3. Защита сотрудников, посетителей и

обслуживаемых на объекте социальной защиты населения

5.3.1. Для оперативной передачи сообщений в органы внутренних дел, подразделения ведомственной охраны или специализированные охранные структуры о противоправных действиях в отношении сотрудников,  посетителей или обслуживаемых объекта социальной защиты населения должны оборудоваться устройствами тревожной сигнализации (ТС): механическими кнопками, радиокнопками, радиобрелоками, мобильными телефонными системами (МТС), педалями, оптико-электронными извещателями и другими устройствами.

Система тревожной сигнализации организуется "без права отключения”.

Ручные и ножные устройства ТС должны размещаться в местах, по возможности незаметных для посетителей.

5.3.2. Устройства ТС на объекте рекомендуется устанавливать:

- на постах и в помещениях охраны, расположенных в здании, строении, сооружении и на охраняемой территории;

- у центрального входа и запасных выходах в здание;

- на охраняемой территории у центрального входа (въезда) и запасных выходах (выездах);

- в кабинетах руководства организации;

- в других местах по указанию руководителя (собственника) объекта или по рекомендации сотрудника охраны.

6. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ОХРАННОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ

6.1. Системы охранного телевидения (СОТ) должны обеспечивать передачу визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и территории в помещение охраны объекта социальной защиты населения). Применение охранного телевидения позволяет в случае получения извещения о тревоге определить характер нарушения, место нарушения, направление движения нарушителя, определить оптимальные меры противодействия и своевременно подать сигнал тревоги в органы внутренних дел.

6.2. На объекте социальной защиты населения телевизионными камерами (ТК) следует оборудовать:

- периметр территории;

- КПП;

- главный и служебные входы;

- другие помещения по усмотрению руководства объектов социальной защиты населения или по рекомендации подразделения охраны.

6.3. В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувствительности ТК, здания и сооружения объектов социальной защиты населения должны оборудоваться охранным освещением видимого или инфракрасного диапазона. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора ТК. При использовании СОТ цветного изображения применение инфракрасного освещения недопустимо. Кроме того, СОТ цветного изображения не рекомендуется применять на периметре территории.

Для записи телевизионных изображений могут применяться видеонакопители.

7. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

7.1. Система оповещения на охраняемом объекте социальной защиты населения и его территории создается для оперативного информирования людей о возникшей или приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их действий. Порядок оповещения определяется руководителем объекта.

7.2. Оповещение людей, находящихся на объекте социальной защиты населения должно осуществляться с помощью технических средств, которые должны обеспечивать:

- подачу звуковых и/или световых сигналов в здания и помещения, на участки территории объекта с постоянным или временным пребыванием людей;

- трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

7.3. Эвакуация людей по сигналам оповещения должна сопровождаться:

- включением аварийного освещения;

- передачей специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах, тамбурах, на лестничных клетках и другие местах);

- включением световых указателей направления и путей эвакуации;

- дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).

7.4. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

7.5. На охраняемой территории объекта социальной защиты населения следует применять рупорные громкоговорители. Они могут устанавливаться на опорах освещения, стенах зданий и других конструкциях.

7.6. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и разъемных соединений.

7.7. Коммуникации систем оповещения в отдельных случаях допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью объекта.

7.8. Управление системой оповещения объекта социальной защиты населения должно осуществляться из помещения охраны, диспетчерской или другого специального помещения.

8. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

8.1. Охраняемый периметр территории, здания и сооружения объекта социальной защиты населения должны быть оборудованы системой охранного освещения согласно ГОСТ 12.1. 046-85.

8.2. Охранное освещение должно обеспечивать необходимые условия видимости ограждения территории, периметра зданий, зоны отторжения, тропы наряда (путей обхода) объекта социальной защиты населения.

8.3. В состав охранного освещения должны входить:

- осветительные приборы;

- кабельные и проводные сети;

- аппаратура управления.

8.4. В ночное время охранное освещение должно постоянно работать. Дополнительное охранное освещение должно включаться только при нарушении охраняемых участков в ночное время, а при плохой видимости и в дневное.

8.5. Сеть охранного освещения по периметру объекта и на территории должна выполняться отдельно от сети наружного освещения и разделяться на самостоятельные участки.

Первый заместитель руководителя департамента,

заместитель руководителя постоянно действующей

рабочей группы антитеррористической комиссии

Краснодарского края по обеспечению

антитеррористической защищенности объектов

социальной защиты населения края                                                         А.И.Гарань

Приложение № 1

ПРИМЕНЯЕМЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

| ЧОП | - частное охранное предприятие |
| --- | --- |
| АСПИ | - автоматизированные системы передачи извещений |
| ВОХР | - военизированная охрана |
| ВУ | - взрывное устройство |
| ИТСО | - инженерно-технические средства охраны |
| КПП | - контрольно-пропускной пункт |
| МТС | - мобильные телефонные системы |
| ОПС | - охранно-пожарная сигнализация |
| ППК | - прибор приемно-контрольный |
| ПЦО | - пункт централизованной охраны |
| РСПИ | - радиосистемы передачи извещений |
| СОТ | - система охранного телевидения |
| СПИ | - системы передачи извещений |
| СПК | - система передачи извещений |
| СПМ | - строевое подразделение милиции |
| ТСО | - технические средства охраны |
| ТС | - тревожная сигнализация |
| ТК | - телевизионная камера |
| ЧС | - чрезвычайная ситуация |

Приложение № 2

Категорирование

объектов ВОЗМОЖНЫХ террористическИХ

ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

Объектами возможных террористических посягательств являются объекты, на которых в результате совершения или угрозы взрыва, поджога или иных действий устрашающих население создается опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями.

К таким объектам могут относиться любые объекты, как стратегически важные для Российской Федерации, так и места с массовым пребыванием граждан (200 и более человек), вплоть до многоэтажных жилых домов.

С учетом положений проекта "Основ государственной системы управления в сфере предотвращения и ликвидации кризисных ситуаций на территории Российской Федерации", исходя из функциональности объектов рекомендуется подразделять их на:

- потенциально опасные объекты;

- объекты науки;

- объекты промышленности;

- объекты энергетики;

- объекты жизнеобеспечения;

- социально-значимые объекты;

- объекты с массовым пребыванием граждан.

К потенциально опасным объектам относятся следующие типы объектов:

- химически опасные объекты;

- пожаровзрывоопасные объекты;

- гидродинамически опасные объекты.

К биологически опасным объектам относятся:

• предприятия, использующие возбудителей особо опасных инфекций и опасных инфекционных заболеваний.

К химически опасным объектам относятся:

• предприятия химической промышленности;

• предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;

• предприятия пищевой промышленности;

• объекты коммунального хозяйства;

• трубопроводный транспорт.

К гидродинамически опасным объектам относятся:

• плотины крупных водохранилищ;

• дамбы, ограждающие хранилища жидких отходов промышленных предприятий.

К пожаровзрывоопасным объектам относятся:

• нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие заводы;

•  склады взрывчатых веществ;

• газгольдерные и подземные хранилища газа;

• кислородные станции и установки;

• магистральные трубопроводы (нефте-, газопроводы, и др.);

• компрессорные станции, установки комплексной подготовки газа.

К объектам науки относятся:

- государственные и ведомственные научно-исследовательские институты;

- государственные и ведомственные проектные институты;

- крупные государственные учебные учреждения;

- конструкторские бюро;

- испытательные центры и полигоны;

- испытательные базы, лаборатории и т.п.

Объекты науки могут быть: радиационно-опасные, биологически опасные, химически опасные и пожаровзрывоопасные.

К объектам промышленности относятся предприятия:

- химической и нефтехимической промышленности;

- нефтедобывающей промышленности;

- машиностроения и металлообработки;

- газовой промышленности;

- лесной и деревообрабатывающей промышленности;

- промышленности строительных материалов;

- стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности;

- легкой промышленности;

- пищевой промышленности;

К объектам энергетики относятся:

- теплоэлектроцентрали;

- гидроэлектростанции;

- электроподстанции (системные и потребительские);

-  электрические сети;

-  магистральные теплопроводы и тепловые сети;

-  газовые сети;

-  водозаборные сооружения.

К объектам жизнеобеспечения относятся:

- электростанции (ТЭЦ, АЭС, ГЭС);

- электроподстанции узловые (системные) и потребительские;

- электрические сети;

- магистральные теплопроводы и тепловые сети;

- газовые сети;

- водозаборные сооружения;

- водопроводные сети;

- элеваторы;

- фармацевтические предприятия и склады медикаментов;

- холодильники;

- хлебопекарни;

- объекты автомобильного транспорта;

- железнодорожные узлы, станции, вокзалы и другие крупные объекты железнодорожного транспорта;

- морские и речные порты.

К социально-значимым объектам относятся:

- объекты здравоохранения;

- высшие учебные заведения;

- общеобразовательные учебные заведения;

- детские дошкольные учреждения;

- объекты санаторно-курортного комплекса;

- объекты социальной защиты и социального обслуживания населения.

К объектам массового пребывания граждан (с одновременным их пребыванием численностью 200 и более человек) относятся:

- учреждения культуры;

- учреждения образования и науки;

- учреждения социального обслуживания населения:

геронтологические центры;

дома-интернаты для престарелых и инвалидов;

специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов;

психоневрологические интернаты;

реабилитационные центры;

детские дома-интернаты для умственно отсталых детей;

дома милосердия;

социальные приюты для детей и подростков;

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;

реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями;

комплексные центры социального обслуживания населения;

центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

центры социальной адаптации для граждан без определенного места жительства и занятий;

социально-оздоровительные центры;

социально-реабилитационные отделения;

социальные гостиницы;

дома ночного пребывания

- спортивные учреждения;

- предприятия торговли, рынки;

- административные здания;

- места компактного проживания военнослужащих, жилые массивы, отдельные многоэтажные дома.

Приложение № 3

Оценка эффективности

систем антитеррористической защиты И РАЗРАБОТКА ПЛАНА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

- Оценка эффективности систем

антитеррористической защиты ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Оценку эффективности (надежности) формируемых систем антитеррористической защиты объекта социальной защиты населения следует проводить в повседневной обстановке, в условиях антитеррористических учений и при чрезвычайных обстоятельствах террористического характера.

В качестве основных критериев оценки являются:

- наличие (отсутствие) четкости организации и непрерывность управления;

- готовность директора объекта социальной защиты населения к действиям в условиях риска и нестандартных ситуаций;

- тщательность заблаговременной отработки вариантов действий применительно к типичным ситуациям;

- наличие, полнота и качество разработанной документации по организации охраны и защиты объектов социальной защиты населения (раздел 3 Инструкции);

- наличие простых и понятных инструкций, памяток и методических рекомендаций;

- формирование психологической готовности сотрудников к действиям в экстремальных условиях чрезвычайных обстоятельств террористического характера;

- регулярность проведения специальных антитеррористических занятий с сотрудниками объектов социальной защиты населения;

- проведение совместных учений с основными субъектами антитеррористической деятельности;

- состояние инженерно-технической укрепленности объекта социальной защиты населения;

- наличие системы охранной и тревожной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации);

- наличие системы пожарной сигнализации;

- наличие системы видеонаблюдения;

- наличие технических средств оповещения.

Итогом проводимых оценок должно быть выявление слабых элементов (звеньев) в работе объекта социальной защиты населения в условиях совершения акта терроризма и при различных угрозах террористического нападения, а также изыскание наиболее эффективных путей и способов повышения надежности принятой системы антитеррористической защиты.

На основании выполненных оценок надежности системы антитеррористической защиты разрабатывается перспективный план оборудования объекта социальной защиты населения инженерно-техничскими средствами охраны и обеспечения безопасности.

Основными элементами плана должны стать мероприятия, направленные на ликвидацию выявленных недостатков. Как правило, это могут быть одно или несколько направлений, получивших неудовлетворительные оценки либо при критериально-рейтинговом способе определения террористической уязвимости объекта социальной защиты населения, либо при другом способе оценки эффективности антитеррористической и противодиверсионной работы.

Кроме того, при наличии финансовых ресурсов целесообразно планировать мероприятия, направленные на повышение:

уровня технической оснащенности объекта социальной защиты населения, спецтехникой за счет приобретения современных средств и оборудования для охраны, антитеррористической защиты и противодействия терроризму;

уровня инженерной укрепленности территории, зданий и сооружений объекта социальной защиты населения, за счет модернизации ограждения периметра, ворот, контрольно-пропускных пунктов, применения замков и запирающих устройств с большей степенью защиты от взлома;

устойчивости работы и управления объекта социальной защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Рекомендации по разработке плана охраны (по защите и прикрытию) ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ при угрозе или совершении террористического акта

Планировать свои действия в неопределенных экстремальных ситуациях в принципе невозможно. Это относится и к проявлениям диверсионно-террористического характера. Поэтому выбирают ограниченный перечень типовых ситуаций угрозы проведения террористического акта и заблаговременно планируют организационные, технические и иные меры для каждой из них.

Основная прикладная задача антитеррористического планирования – на   основе заблаговременного анализа типовых ситуаций угрозы проведения террористического акта разработать и, затем, в режиме реального времени осуществить комплекс мероприятий, позволяющих эффективно влиять на конкретные исходную, промежуточную и заключительную ситуации с целью их изменения в благоприятную, положительную сторону в каждой фазе развития чрезвычайных событий.

Планирование, как правило, доводят до уровня разработки инструкций и памяток, регулирующих действия в типичных экстремальных ситуациях. В общем случае эти разработки оформляют в виде типового плана охраны (защите и прикрытию) объекта социальной защиты населения при угрозе или совершении террористического акта (для руководства) и набора конкретных инструктивно-методических разработок (для персонала).

Типовой план охраны (по защите и прикрытию) объекта социальной защиты населения при угрозе или совершении террористического акта — это совместный документ руководителя объекта социальной защиты населении и службы безопасности (частного охранного предприятия, выполняющего услуги охраны на договорной основе).

План является документом закрытого (конфиденциального) типа. Составляется, как правило, не более чем в трех экземплярах. Первый хранится у директора объекта социальной защиты населения(директора), второй — у лица, замещающего руководителя (директора) в его отсутствие, третий — у начальника службы безопасности (помощника по безопасности).

План, как правило, содержит три основных раздела и приложения.

В первом разделе определяется состав антитеррористического штаба объекта (группа руководителей из 3-4 человек), функциональные обязанности его членов, порядок их оповещения и вызова в экстренных случаях, порядок привлечения к работе в кризисных ситуациях представителей правоохранительных органов и других ведомств. В этом разделе должны быть установлены сигналы тревоги, вводимые на предприятии распоряжением руководителя в типовых ситуациях террористического нападения, способы оповещения сотрудников.

Второй раздел подразделяется на несколько подразделов в соответствии с типовыми кризисными ситуациями и содержит алгоритм основных действий, управленческие решения руководства постоянно действующей рабочей группы по обеспечению антитеррористической безопасности объекта социальной защиты населения, а также других должностных лиц и служащих, привлекаемых к выполнению антитеррористических мероприятий.

В третьем разделе в зависимости от специфики производственной, административной и коммерческой деятельности излагаются мероприятия по управлению объектом в экстремальных условиях.

Приложениями к типовому плану охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта являются

- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму (утверждается директором объекта социальной защиты населения, подписывается ответственным за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с руководителем подразделения охраны и доводится всем сотрудникам объекта);

- инструкция по действиям должностных лиц и сотрудников объекта социальной защиты населения в чрезвычайных ситуациях;

- должностные инструкции сотрудникам подразделения охраны (утверждаются директором объекта социальной защиты населения,  подписывается  ответственным за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуются с руководством подразделения охраны).

Приложение № 4

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПАСПОРТЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. Паспорт является информационно-справочным документом, в котором указываются сведения о соответствии объекта социальной защиты населения требованиям по его защите от актов терроризма.

Информация, включенная в Паспорт, предназначена только для служебного пользования объектом социальной защиты населения, осуществляющим мероприятия по предупреждению, минимизации и ликвидации последствий актов терроризма, оказании необходимой помощи пострадавшим от актов терроризма.

2. Паспортизации подлежат объекты возможных террористических посягательств (далее - объект), на которых в результате совершения или угрозы взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население создается опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями.

К таким объектам могут относиться любые объекты, как стратегически важные для Российской Федерации, так и места с массовым пребыванием граждан (суммарно 200 и более сотрудников и обслуживаемых), вплоть до многоэтажных жилых домов.

3. Разработка Паспорта осуществляется администрацией объекта социальной защиты населения с учетом рекомендаций, изложенных в настоящем Положении, а также рекомендаций Антитеррористической комиссии Краснодарского края, Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, ГУВД Краснодарского края и подведомственных ему органов внутренних дел с учетом особенностей объекта.

4. Паспорт разрабатывается под руководством директора объекта социальной защиты населения или его заместителя (начальника службы безопасности объекта) в соответствии со структурой Паспорта согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

5. Руководитель объекта социальной защиты населения согласовывает с территориальными подразделениями УФСБ и органами внутренних дел состав и объем сведений, включенных в Паспорт (состав и полноту документов, их информативность и актуальность), а также порядок их представления контролирующим и надзорным органам.

6. Паспорт составляется в четырех экземплярах и согласовывается с территориальными подразделениями УФСБ и органами внутренних дел. Паспорт утверждается директором объекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

По одному экземпляру Паспорта представляется в территориальные подразделения УФСБ, органы внутренних дел и Антитеррористические комиссии муниципальных образований. Один экземпляр Паспорта подлежит хранению на объекте социальной защиты населения.

7. Паспорт составляется по состоянию на текущий период и дополняется или корректируется путем внесения изменений во все экземпляры, с указанием причин и даты их внесения.

8. Паспорт подлежит корректировке в следующих случаях:

8.1. При изменении или установлении нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края, решениями краевой Антитеррористической комиссии, дополнительных специальных требований по обеспечению защиты населения и объектов от актов терроризма.

8.2. На основании рекомендаций Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, ГУВД Краснодарского края, Аппарата АТК, постоянно действующих рабочих групп АТК края, АТК муниципальных образований, направленных директору объекта социальной защиты населения в письменной форме за подписью руководителя одного из указанных органов.

8.3. При изменении застройки территории объекта социальной защиты населения или после завершения работ по капитальному ремонту, реконструкции или модернизации зданий, помещений и сооружений объектов социальной защиты населения.

8.4. При изменении профиля (вида экономической деятельности) объекта социальной защиты населения или состава арендаторов зданий, помещений и сооружений объектов социальной защиты населения на многопрофильном объекте.

8.5. При изменении схемы охраны объектоа социальной защиты населения его дополнительном оснащении или перевооружении современными техническими средствами контроля, защиты, видеонаблюдения и т.п.

8.6. При изменении собственника на объекте социальной защиты населения его наименования или организационно-правовой формы.

8.7. При изменений состава должностных лиц, включенных в паспорт и способов связи с ними.

8.8. В случае изменения других фактических данных, имеющих значение для решения задач, изложенных в п.1.

9. Для объективной оценки и анализа состояния антитеррористической защищенности на объекте социальной защиты населения, а также с целью проведения необходимых организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма постоянно действующей рабочей группой АТК края по обеспечению антитеррористической защищенности объекта социальной защиты населения, ведется реестр по учету Паспортов (далее - Реестр).

Реестр является информационной системой Краснодарского края, содержащей сведения о наличии утвержденного Паспорта и основной информации, включенной в Паспорт.

Держателем Реестра является постоянно действующая рабочая группа АТК края по обеспечению антитеррористической защищенности объекта социальной защиты населения края, которая обеспечивает его формирование и ведение в соответствии с перечнем сведений для ведения реестра по учету Паспортов согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Ведение Реестра осуществляется на основе информационных данных, представляемых в постоянно действующую рабочую группу АТК края по обеспечению антитеррористической защищенности объектов социальной защиты населения директором объекта социальной защиты населения.

СТРУКТУРА

ПАСПОРТА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА ВОЗМОЖНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

Структура Паспорта включает следующие части и разделы:

титульный лист (форма приведена в приложении N 2);

аннотация;

оглавление;

раздел 1. Общие сведения;

раздел 2. Сведения о сотрудниках;

раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма;

раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объекта;

раздел 5. Силы и средства охраны;

раздел 6. Ситуационные планы;

раздел 7. Системы жизнеобеспечения;

раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами;

раздел 9. Перечень использованных источников информации.

В структурных элементах Паспорта рекомендуется указывать следующую информацию:

Титульный лист

На титульном листе указываются:

название документа;

реквизит утверждения документа с указанием подписи руководителя  объекта социальной защиты населения, директора и оттиска печати организации;

реквизиты согласования документа с указанием подписей руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, согласовывающих документ, и оттисков печатей указанных органов.

Аннотация

В аннотации указываются следующие сведения:

о разработчиках Паспорта;

источники информации для разработки Паспорта.

Оглавление

Оглавление состоит из наименований всех разделов, включенных в Паспорт, с указанием номеров страниц, с которых указанные разделы начинаются.

Раздел 1. Общие сведения

В разделе приводится следующая информация:

1.1. Реквизиты организации:

полное и сокращенное наименование объектов социальной защиты населения с указанием его организационно-правовой формы;

фактический (почтовый) адрес объекта;

характеристика объекта: общая площадь территории, зданий (сооружений, помещений) (в кв. метрах), общий объем помещений (в куб. метрах), площадь парковок - всего (в кв. метрах) и количество машиномест в них;

телефоны и факсы объекта (руководства объекта, службы собственной безопасности или охраны объекта);

ведомственная принадлежность (если имеется);

наименование вышестоящей (головной) организации с указанием ее организационно-правовой формы, почтового адреса, телефона;

должностные лица объектов социальной защиты населения, ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий актов терроризма, с указанием фамилий, имен, отчеств, рабочих и домашних телефонов руководителя объекта социальной защиты населения, директора, первого заместителя руководителя объекта социальной защиты населения, заместителя директора или руководителя службы собственной безопасности объекта, других должностных лиц, утвержденных для выполнения мероприятий по обеспечению безопасности объекта.

1.2. Профиль работы объектов социальной защиты населения.

1.3. Режим работы объектов социальной защиты населения.

1.4. Наличие арендаторов и краткие сведения о них.

1.5. Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и выходные дни, в том числе в часы "пик".

1.6. Характеристика места размещения объектов социальной защиты населения.

Раздел 2. Сведения о сотрудниках

В разделе приводятся сведения о персонале объекта, в том числе:

2.1. Общая численность работников по штатному расписанию.

2.2. Численность арендаторов по каждому субъекту хозяйственной деятельности (раздельно по каждому субъекту).

2.3. Списки арендаторов-балансодержателей с указанием почтовых адресов, телефонов и банковских реквизитов организаций; адресов местожительства, телефонов и банковских реквизитов индивидуальных предпринимателей.

2.4. Максимальная численность работающих в смену (с учетом работников, занятых у арендаторов), а также одновременно пребывающих на объекте посетителей и обслуживаемых.

В данном разделе могут быть дополнительно указаны сведения о профессиональной подготовке сотрудников, подготовке их для действий в условиях совершения актов терроризма; гражданстве, наличии разрешений на право работы для иностранной рабочей силы; а также другая информация по согласованию с территориальными подразделениями УФСБ по краю и органами внутренних дел.

Раздел 3. Анализ и моделирование

возможных актов терроризма

В разделе указываются данные на основании проведенного анализа состояния антитеррористической защиты объекта социальной защиты населения (с участием территориальных подразделений УФСБ и органов внутренних дел), в том числе:

сведения об имевших место на объекте социальной защиты населения актах терроризма с проведением краткого анализа причин их возникновения;

информация о возможных актах терроризма.

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности

функционирования объекта социальной защиты населения

В разделе приводятся данные о принятых мерах и проводимых мероприятиях, обеспечивающих защиту и безопасность функционирования объекта:

4.1. Сведения о выполнении на объекте социальной защиты населения организационных мероприятий по защите сотрудников, посетителей и обслуживаемых в части предупреждения и ликвидации актов терроризма в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Краснодарского края, включая:

наличие инструкций о действиях охранных служб и сотрудников объекта социальной защиты населения, при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и ликвидации последствий актов терроризма;

сведения о мероприятиях по обучению сотрудников объекта социальной защиты населения способам защиты и действиям при актах терроризма (в том числе о проведении объектовых тренировок по вопросам противодействия терроризму с участием арендаторов и служб безопасности объекта согласно утвержденным графикам);

наличие утвержденных схем эвакуации сотрудников объекта социальной защиты населения, посетителей и обслуживаемых, а также информационных указателей эвакуации.

4.2. Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма, включая:

обеспеченность сотрудников и обслуживаемых средствами индивидуальной и коллективной защиты, в том числе защитными капюшонами "Фонтан", "Феникс" и т.п., системами контроля;

наличие систем оповещения и связи, локальных систем оповещения, порядка оповещения и текстов оповещения;

наличие укрытий для сотрудников, посетителей и обслуживаемых, их технической оснащенности с указанием краткой характеристики готовности укрытий для выполнения установленных задач;

наличие собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для прибытия администрации и сотрудников на объект социальной защиты населения или для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения актов терроризма (указать количество автотранспортных средств, договоры с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб);

данные о возможностях оказания первой медицинской помощи при совершении актов терроризма (наличие медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной первой медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и другие).

4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:

система охранной сигнализации;

система тревожной сигнализации;

автоматическая система пожарной сигнализации;

автоматическая система пожаротушения;

автоматическая система дымоудаления;

система аварийного освещения;

система аварийного отключения производственного оборудования.

4.4. Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов терроризма:

состав привлекаемых сил и средств, места их дислокации, телефоны диспетчерских служб;

порядок привлечения сил и средств.

4.5. Порядок оповещения должностных лиц объекта социальной защиты населения.

Раздел 5. Силы и средства охраны объекта социальной защиты населения

В разделе указываются:

5.1. Параметры территории, занимаемой объектом социальной защиты населения:

5.1.1. Площадь (кв. м).

5.1.2. Периметр (м).

5.1.3. Характеристика зданий (строений, сооружений) с указанием этажности, количества входов, возможности проникновения из расположенных рядом зданий (строений, сооружений), в том числе по коммуникационным путям и другим.

5.1.4. Места для хранения взрывопожароопасных материалов, расположение бойлерных, котельных, хлораторных, размещение крупных холодильных установок централизованного хладоснабжения и т.д.

5.1.5. Характеристика парковок для личного автотранспорта посетителей, входов для сотрудников, въездов (выездов) для автотранспорта; наземных - с указанием входов для персонала, въездов (выездов) автотранспорта; для разгрузки товаров (наличие подземных тоннелей, их протяженность), дебаркадеров (с указанием мест для единовременной разгрузки машин), их количества, наличие входов для персонала, дверей для загрузки (выгрузки) товаров в местах загрузки (выгрузки) и другие.

5.1.6. Схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля и видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова на планах территории и зданий (строений, сооружений) с учетом подпунктов 5.1.3-5.1.5.

5.1.7. Краткая характеристика местности (территории) в районе расположения объекта социальной защиты населения (рельеф, лесные массивы, жилая застройка, прилегающие транспортные магистрали с учетом возможностей скрытого подхода к объекту) составляется с участием территориальных подразделений УФСБ и органов внутренних дел.

5.2. Инженерные заграждения:

5.2.1. Конструкция и параметры инженерных заграждений, в том числе их высота (м) и общая протяженность (м).

5.2.2. Контрольно-пропускные пункты для прохода сотрудников, посетителей, проезда автомобильного транспорта, места для стоянки личного автотранспорта посетителей и завоза товаров.

5.2.3. Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, видеонаблюдения, обнаружения металлических предметов и оружия, кнопками тревожной сигнализации, принудительной остановки автотранспорта и другими с учетом подпункта 5.2.2 и схемы мест их размещения на планах.

5.2.4. Электроснабжение, в том числе аварийное (технические характеристики, возможность поблочного отключения), места нахождения трансформаторов, автономных генераторов на планах территории и зданий (строений, сооружений) объекта социальной защиты населения. Возможность скрытого подхода к ним (составляется с участием территориальных подразделений УФСБ и органов внутренних дел).

5.3. Силы охраны.

В разделе приводится организационная система охраны ДСЗН (УСЗН, ГУ) с учетом охраны отдельных помещений, организуемой арендаторами совместно с основной службой охраны объекта, включая:

организационную основу охраны (указать, какими организациями осуществляется охрана объектов социальной защиты населения: подразделением Управления вневедомственной охраны при ГУВД Краснодарского края, службой безопасности объекта социальной защиты населения, частным охранным предприятием или другими). При организации охраны объекта социальной защиты населения частными охранными предприятиями указать их наименование, адрес, дату и номер выдачи лицензии, срок ее действия, фамилии, имена и отчества руководителей, ответственных дежурных и их контактные телефоны; для вневедомственной охраны дополнительно указать дату и номер договора, срок его действия;

численность охраны, режим ее работы (указать всего и раздельно по организационным формам: служба безопасности, частное охранное предприятие, вневедомственная охрана), места нахождения постов охраны на планах территории и внутри объекта социальной защиты населения (для отдельно стоящих зданий (строений, сооружений) по каждому из них), на парковках (паркингах); схемы и маршруты движения охраны на прилегающей территории и внутри зданий (строений, сооружений) с учетом охранных структур арендаторов;

наличие утвержденных планов по усилению охраны объекта социальной защиты населения) собственными силами охранных организаций за счет возможности сосредоточения в наиболее уязвимых местах или за счет привлечения дополнительных сил быстрого реагирования - вневедомственной охраны или головной частной охранной организации с указанием их максимальной численности для выполнения указанных задач и другие;

место расположения центрального пункта охраны объекта социальной защиты населения на плане и его оснащенность.

5.4. Средства охраны.

В данном подразделе приводятся следующие данные:

перечень имеющихся технических средств защиты по группам (охранно-пожарная сигнализация, система пожаротушения, громкоговорящая связь, стационарные и ручные металлодетекторы, интроскопы, системы видеонаблюдения, взрывозащитные контейнеры, установки локализации взрыва, системы для принудительной остановки автотранспорта, газоанализаторы, кнопки тревожной сигнализации и другие) с указанием в таблице наименования оборудования (средств), их количества, фирмы-изготовителя, года изготовления, срока эксплуатации (лет) и схемы их размещения по территории, на поэтажных планах зданий, на парковках (паркингах), инженерных заграждениях;

о наличии:

стрелкового оружия (тип, количество);

защитных средств (тип, количество);

специальных средств (тип, количество);

служебных собак (количество и назначение).

5.5. Организация связи.

Приводятся сведения об организации связи на объекте социальной защиты населения с указанием средств связи:

между постами и центральным пунктом охраны;

между постами охраны;

между центральным пунктом охраны и администрацией (диспетчерской службой) объекта;

связь администрации с ответственными специалистами или службами объекта социальной защиты населения;

с силовыми и правоохранительными органами, аварийно-спасательными службами, рабочими группами антитеррористических комиссий муниципальных образований по месту нахождения объекта социальной защиты населения.

Раздел 6. Ситуационные планы

Разрабатывается при непосредственном участии представителей территориальных подразделений УФСБ и органов внутренних дел .

6.1. На ситуационных планах должны быть нанесены линии застройки, границы участка (участков) и санитарно-защитные зоны, схематически представлены основные здания (строения, сооружения) объекта социальной защиты населениия,парковки, паркинги, указывается этажность здания (строения, сооружения) (зданий (строений, сооружений), приводится их экспликация, обозначаются места хранения взрывчатых, химически опасных и легковоспламеняющихся веществ, расположение гидрантов, артезианских скважин колодцев и т.п., подъездных путей, транспортных коммуникаций на территории объекта и их границы. Приводятся названия улиц и проездов, примыкающих к территории объектов социальной защиты населения, указывается направление север - юг.

6.2. Поэтажные планы с экспликацией помещений, на которых должна быть отражена схема охраны объекта социальной защиты населения, отмечены места расположения контрольно-пропускных пунктов, схемы с указанием технических средств контроля, сигнализации, видеонаблюдения, кнопок чрезвычайного вызова и т.д., пунктов охраны, пути эвакуации людей при совершении актов терроризма.

6.3. Схема инженерных коммуникаций объекта социальной защиты населения.

На схеме инженерных сетей объекта социальной защиты населения отображаются: границы участка, существующие и проектируемые коммуникации.

6.4. Схемы изготавливаются на стандартных листах бумаги; здания и сооружения объека социальной защиты населения обозначаются черным цветом и оттеняются, маршруты обозначаются коричневым цветом с различным обозначением (точками, крестиками, пунктиром и т.д.), технические средства охраны (кнопки сигнализации, охранные датчики, средства видеонаблюдения и другое) обозначаются произвольно с расшифровкой условных обозначений.

6.5. Указываются места хранения документов, предусмотренных разделом 6; лица, ответственные за хранение документации, предусмотренной разделом 6.

В данном разделе указываются также сведения о месте хранения Паспорта.

Раздел 7. Системы жизнеобеспечения

В данном разделе указываются:

характеристика систем:

энергоснабжения;

водоснабжения и водоотведения;

отопления, вентиляции и кондиционирования;

места хранения документов и схем по указанным системам.

Раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными,

контролирующими и надзорными органами

В раздел необходимо включить данные о курирующих объектов социальной защиты населения подразделениях подразделений УФСБ и органов внутренних дел, МЧС с указанием телефонов соответствующей оперативной службы.

Раздел 9. Перечень использованных источников информации

В данном разделе приводятся сведения о нормативных правовых, методических и других источниках, использованных при составлении Паспорта.

ФОРМА

ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПАСПОРТА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

Для служебного пользования

Экз. N __________

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель объекта социальной защиты населения(директор) (полное наименование должности, фамилия и инициалы) ______________________________ «____» _______________ 200__г. (место печати) |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ

_________________________________

(полное наименование объекта)

СОГЛАСОВАНО:

| Подразделение Управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю (наименование должности, фамилия и инициалы руководителя) ________________________________________ "___" ____________ 200_ г. (место печати) |  | УВД (ОВД) (наименование должности, фамилия и инициалы руководителя) _________________________________ "___" ____________ 200_ г. (место печати) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

Рекомендации

по обучению СОТРУДНИКОВ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ действиям при возникновении

террористических угроз и иных преступных

посягательств

1. Основные признаки возможной подготовки и осуществления террористической деятельности.

Следует учитывать, что, как правило, исполнители террористических акций свои преступные намерения предпочитают осуществлять на объектах, где они работают (работали), имеют на них знакомых или в окружении которых проживают. Это позволяет им более полно изучить характер и специфику производственной деятельности объекта, облегчает возможность тщательной подготовки террористической акции, применение соответствующих орудий и средств их совершения, выбора соучастников и пособников.

При организации антитеррористической защиты объекта социальной защиты населения необходимо также учитывать возможность, при существующем уровне физической охраны и внутриобъектового режима, относительно свободного проникновения на них и к уязвимым участкам (зонам, оборудованию) посторонних лиц, что в конечном счете облегчает доставку террористических средств, а также вывод из строя аппаратуры контроля, автоматики, связи и т.п.

Необходимо учитывать, что террористы совершенствуют тактику подрывных действий, применяют труднораспознаваемые способы совершения террористических актов, маскируют их под аварии и другие ЧС, якобы совершившиеся в результате неумышленных действий, несовершенства технологических процессов, осуществляют свои акции на таких участках, где уничтожаются следы деятельности преступника, используют специальные устройства замедленного и дистанционного действия.

Основными признаками возможной подготовки и осуществления террористической деятельности являются:

-	появление  лиц,   в  поведении  которых  усматривается  изучение  обстановки в близлежащем окружении объектов социальной защиты населения возможной террористической атаки, повышенный или неадекватно мотивированный интерес к определенным аспектам в его деятельности;

-	неоднократное появление подозрительных лиц возле объекта социальной защиты населения и проведение ими фото - и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.;

- необоснованное вступление в контакт с обслуживаемыми, сотрудниками объекта социальной защиты населения и охраны, выведывание у них режима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности и т.д.;

- проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют отношения к их техническому обслуживанию;

- наличие у посторонних посетителей (лиц, вызывающих подозрение) документов, проверка которых охраной на входе в здание объекта социальной защиты населения не дает информации, о личности предъявителя;

-	сообщение администрации и персоналу объекта социальной защиты населения ложной информации;

-	поиск лиц, из числа персонала,   способных   за   солидное   вознаграждение   выполнить   малозначимую работу (передача пакета, свертка, посылки) в целях проноса взрывного устройства во внутренние помещения объекта социальной защиты населения;

- изучение уязвимых участков и порядка доступа к ним, порядка системы пропускного режима и охраны объекта социальной защиты населения;

- выяснение вопросов, связанных с возможностью искусственного создания аварийной ситуации;

- проявление интереса к возможным последствиям при взрывчатых, зажигательных и других пригодных для диверсии средств;

- изыскание путей и способов скрытой доставки  на объект социальной защиты населения террористических средств;

- создание условий для совершения взрыва, пожара, вывода из строя оборудования путем отключения приборов, автоматики и сигнализации, открытия и переключения дренажей, пробоотборников, кранов, задвижек;

- создание условий, препятствующих ликвидации ЧС, затрудняющих тушение пожара путем вывода из строя противопожарных и других противоаварийных систем, средств индивидуальной защиты персонала;

- наличие на месте происшествия средств для взрыва и поджога, их остатков и следов применения (наличие на металле емкостей, трубопроводов, резервуаров различных отверстий, пробоин, разрывов);

- обнаружение на месте вероятного ЧС отдельных компонентов, из которых могут быть изготовлены взрывчатые вещества и средства подрыва;

- обнаружение различных приспособлений, предметов для крепления взрывозажигательных устройств, применение специальных трудногасимых зажигательных средств (термита, фосфора, напалма).

- Обучение руководящего состава, сотрудников охраны, сотрудников

объекта социальной защиты населения и обслуживаемых действиям в чрезвычайных ситуациях

Основными формами антитеррористического обучения являются лекции и семинары, индивидуальная подготовка и общие антитеррористические учения персонала.

Следует также организовывать и совместные антитеррористические учения сотрудников объекта социальной защиты населения с правоохранительными органами, что позволит отладить взаимодействие с правоохранительными органами, глубже понять роль и место объектовых профилактических мероприятий в общей системе профилактических мер по борьбе с терроризмом.

По мнению специалистов, в настоящее время зачастую единственным методом, позволяющим имитировать и разыгрывать на любом объекте различные нештатные ситуации, когда их нельзя реализовать в действительности или когда их реализация связана с большими временными, финансовыми и другими затратами, являются компьютерные игры-учения.

Одно из основных условий эффективности разрабатываемых мероприятий – поддержаниие системы антитеррористической защиты в постоянной готовности. Беспечность и кампанейщина в этом вопросе недопустимы. Систематически следует проводить вводный инструктаж при приеме сотрудника на работу, повышении по службе, плановые занятия по подразделениям, внутренние учения для всего персонала и т.д.

Для детального анализа и конкретизации инструктивно- методических рекомендаций целесообразно выделять восемь типовых ситуаций:

- обострение криминогенной обстановки в регионе или городе в связи с неблагоприятными социально-политическими и экономическими процессами в стране, продолжающимися военными конфликтами, высказываниями террористами угроз в СМИ;

- обнаружение сотрудниками, посетителями и обслуживаемыми на объектах социальной защиты населения предмета с явными признаками ВУ или иного взрывоопасного предмета, способного причинить смерть, серьезные увечья людям или существенный материальный ущерб объекту;

- обнаружение подозрительных предметов, требующих специальной проверки в целях установления их реальной взрывной, радиационной, химической и биологической опасности (предметов, имитирующих ВВ и ВУ, радиационно-опасных предметов, сильнодействующих и ядовитых веществ, животных, инфицированных возбудителями особо опасных инфекций);

- совершение террористической акции (или диверсии) способом взрыва, повлекшей за собой человеческие жертвы, уничтожение и повреждение материальных ценностей, панику, серьезные убытки в бизнесе, длительное отключение электроэнергии, тепла, газа;

- получение директором  или сотрудниками  объекта социальной защиты населения конкретных угроз террористического характера по телефону, в виде анонимных писем или по иным средствам коммуникации;

- совершение террористической акции путем захвата и удержания заложников на территории или в помещениях объекта социальной защиты населения;

- взаимодействие с правоохранительными органами и другими ведомствами и организациями, прибывшими на объект социальной защиты населения по факту происшествия террористической или диверсионной окраски;

- восстановление нормального режима работы объекта социальной защиты населения, ликвидация последствий происшествия, устранение причин и условий, способствовавших террористическому или диверсионному проявлению и возникновению чрезвычайной ситуации.

3. Взрывные устройства, используемые террористами, способы их доставки к месту проведения теракта

Главным демаскирующим признаком террориста-смертника является наличие при нем взрывного устройства (далее - ВУ). Такое устройство крепится, как правило, на теле (подозрительные выпуклости в районе пояса), но может использоваться и в качестве носимого объекта, замаскированного под бытовой предмет, детскую коляску и тому подобное.

Характер и мощность используемого в терактах ВУ во многом определяется способом его доставки к объекту. Одним из наиболее простых и широко распространенных является ВУ, переносимое в чемоданах, тюках, пакетах и т.п. В дополнение к взрывчатому веществу (далее - ВВ) для создания большого поражающего воздействия оно обычно начиняется гвоздями, болтами, стальными шариками. Детонатор ВУ находится в складках одежды или кармане брюк террориста, далее через отверстие в одежде провода тянутся к самому ВУ.

Другим распространенным методом размещения ВУ является применение жилета или поддерживаемого накладными лямками пояса с большим количеством карманов с брикетами ВВ. Имеются два выключателя — один для постановки ВУ на боевой взвод, другой - для приведения его в действие (размещается в кармане брюк). Пояс может использоваться и для самоуничтожения террориста при опасности его захвата правоохранительными органами.

Так как обыскивают человека обычно в районе живота, боков и нижней части туловища, появились пояса, носимые на груди. Наиболее совершенные пояса и жилеты имеют минимальное количество металлических элементов, что создает трудности для выявления их с помощью технических средств. Чем сложнее оборудование, тем больше вероятность его отказа, поэтому предпочтение отдается наиболее простым элементам.

В настоящее время нательные пояса с ВУ стали меньше по размерам, в них начали использовать взрывчатое вещество, которое не обнаруживается приборами досмотра. Появились электронные взрыватели, соединенные с датчиками кровяного давления и пульса: они приведут ВУ в действие, если террорист будет ранен и не сможет сам его применить. Подобными взрывателями оснащают и террористов с машинами, начиненными взрывчаткой.

Ужесточение форм визуального и технического контроля привело к принципиально новому способу транспортировки ВУ смертником - проглатыванию контейнеров со взрывчаткой по типу контрабандной транспортировки наркотиков. Небольшие объемы размещаемой подобным образом ВВ тем не менее позволяют гарантированно разрушить любой современных авиалайнер, вызвать психологический шок и панику в местах массового скопления людей. Использование «живых бомб» подобного типа может быть первой, отвлекающей частью террористического акта, за которым следует подрыв традиционного ВУ  с высоким поражающим действием.

Наибольшее количество жертв и разрушений от акций смертников возникает в случае использования начиненных ВВ транспортных средств, в т.ч. грузовых и легковых автомашин, мотоциклов, велосипедов, вьючных животных (не исключено использование собак). Количество ВВ в этих случаях ограничивается только грузоподъемностью транспортного средства и его запасами у террористов.

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п., автотранспорт - угнанный, брошенный, без признаков наличия владельца и т.д.

Внешние признаки предметов, по которым можно судить о наличии в них взрывных устройств:

- наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек, прикрепленной проволоки и т.д.;

- необычное размещение обнаруженного предмета;

- шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы);

- установленные на обнаруженном предмете различные виды источников питания, проволока, по внешним признакам, схожая с антенной и т.д.

- Обнаружение подозрительного предмета на объекте социальной

защиты населения или вблизи

Если на объекте социальной защиты населения кем-либо обнаружена забытая или бесхозная вещь необходимо опросить людей, находящихся рядом. Постараться установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке сотруднику охраны.

При получении информации об угрозе взрыва или обнаружении подозрительного предмета, взрывного устройства сотрудники охраны или сотрудники объекта социальной защиты населения (службы безопасности) обязаны немедленно доложить об этом директору объекта социальной защиты населения (директору), а при его отсутствии на объекте дежурному органа внутренних дел с последующим повторным докладом директору объекта.

Директор объекта социальной защиты населения при получении информации об угрозе взрыва или обнаружении подозрительного предмета, взрывного устройства обязан:

- сообщить о ситуации в дежурную часть территориального органа внутренних дел, территориального органа безопасности, главе местного самоуправления города (района, округа или района города), в департамент социальной защиты населения Краснодарского края, (схема оповещения должна быть согласована и отработана заранее со всеми заинтересованными службами);

- организовать силами подразделения охраны ограничение доступа посторонних лиц к взрывоопасному предмету;

- обеспечить доступ во взрывоопасную зону специалистов правоохранительных органов для обследования предмета и обезвреживания ВУ, оказывать необходимое содействие их деятельности.

Сотрудник охраны объекта социальной защиты населения при получении информации об угрозе взрыва до прибытия следственно-оперативной группы должен:

- точно определить место нахождения подозрительного предмета;

- опросом заявителя и очевидцев установить время обнаружения предмета, зафиксировать установочные данные лиц, обнаруживших находку, и обеспечить их присутствие к моменту прибытия оперативно-следственной группы правоохранительных органов;

- дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать, не перемещать находку, не заливать ее жидкостью, не засыпать песком и грунтом, не пользоваться радио- и электроаппаратурой, переговорными устройствами;

- организовать эвакуацию сотрудников, посетителей и обслуживаемых в безопасную зону, используя маршруты, удаленные от места нахождения подозрительного предмета;

- силами других сотрудников охраны или сотрудников объекта социальной защиты населения обеспечить оцепление места расположения предмета и находиться на безопасном расстоянии от него;

- при необходимости организовать отключение бытовых и производственных коммуникаций газа, воды и электричества;

- не снижая уровень охраны объекта социальной защиты населения, обеспечить возможность беспрепятственного прохода или проезда к предмету сотрудников и транспорта следственно-оперативной группы;

- предоставить возможность специалистам оперативно-следственной группы побеседовать с заявителем и другими лицами, подходившими к подозрительному предмету;

- усилить контроль за состоянием охраны объекта социальной защиты населения т.к. возможны террористические проявления либо аналогичного, либо иною рода в других местах на объекте.

При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать следующие меры безопасности:

- не курить;

- не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или искровоспроизводящими предметами;

- не трогать руками и не касаться с помощью других предметов;

- не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать;

- место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану;

- оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей);

- незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы;

- помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д;

- не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе расстояния, указанного в таблице.

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного устройства (ВУ) или предмета, похожего на ВУ:

- граната РГД-5                               – 50 м;

- граната Ф-1                                   – 200 м;

- тротиловая шашка массой 200 г – 45 м;

- тротиловая шашка массой 400 г – 55 м;

- пивная банка 0,33 л                      – 60 м;

- дипломат (кейс)                            – 230 м;

- дорожный чемодан                      – 350 м;

- а/машина класса "Жигули"         – 460 м;

- а/машина класса "Волга"            – 580 м;

- микроавтобус                               – 920 м;

- грузовая машина (фургон)         – 1240 м.

5. Получение сигнала об эвакуации

Если сотрудники объекта социальной защиты населения находится на своих рабочих местах необходимо последовательно выполнить следующие действия:

- без спешки, истерик и паники убрать служебные документы в сейф или в закрывающиеся на ключ ящики стола;

- взять с собой личные вещи, документы, деньги, ценности;

- закрыть окна, выключить оргтехнику, электроприборы, освещение;

- взять с собой и при необходимости использовать индивидуальные средства защиты (противогаз, респиратор);

- закрыть дверь на ключ, ключ оставить в замке;

- покинуть помещение, двигаясь маршрутами, обозначенными в схемах эвакуации;

- отойти от здания и выполнять команды эвакуаторов;

- возвращаться в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

6. Поступление угрозы по телефону

Телефон является средством связи, которое часто используют как преступники (для передачи сообщений о заложенных бомбах, захвате людей и предъявлении политических или корыстных требований выкупа, о шантаже и других криминальных проявлениях), так и «телефонные хулиганы», высказывающие мнимые угрозы разного толка. Принимая анонимное телефонное сообщение о возможном совершении актов терроризма необходимо помнить, что такого рода звонки несут важную криминалистическую информацию, и поэтому необходимо в разговоре с анонимом запомнить и зафиксировать как можно больше сведений: зафиксировать дату, время и продолжительность анонимного звонка; место установки телефона, на который проследовал звонок, его номер, принадлежность конкретному подразделению и сотруднику.

При получении анонимного звонка необходимо предпринять попытку «завязать разговор» с анонимом и попытаться выяснить конкретные сведения о его личности, профессии, месте нахождения; и, если возможно, склонить к добровольному отказу от задуманной акции.

По окончании разговора с анонимом, не кладя трубку на телефонный аппарат, немедленно сообщить о случившемся руководителю службы безопасности (службы охраны) для принятия ими неотложных мер по предупреждению и локализации возможных тяжких последствий, а также розыску анонима.

По памяти составить подробное описание высказанных угроз или сообщенных сведений о предполагаемых актах терроризма, а также выдвинутых ультиматумах и других требованиях.

Все данные об обстоятельствах проявления, содержании угроз или сведений, изложенных анонимным абонентом, характеристике его голоса, речи, манере изложения угроз и требований сообщить руководителю службы безопасности (службы охраны) предприятия.

Во избежание распространения слухов и паники обсуждать полученную от анонима информацию с другими сотрудниками не рекомендуется.

При поступлении угрозы на телефонный аппарат с автоматическим определителем номера и звукозаписывающим устройством сразу после завершения разговора с анонимом извлеките кассету (мини-диск) с аудиозаписью и примите меры к ее сохранности. Незамедлительно установите на ее место новую кассету, т.к. возможен второй звонок злоумышленника.

7. Взрыв на территории объекта социальной защиты населения

В случае совершения взрыва на территории объекта социальной защиты населения или в его здании сотруднику охраны необходимо немедленно организовать и обеспечить выполнение следующих основных мероприятий:

- по списку экстренного вызова вызвать на объект социальной защиты населения пожарных, скорую помощь, спасателей, коммунальные службы (газ, электричество, тепло);

- по списку экстренного оповещения сообщить о происшествии руководству (администрации) предприятия, в правоохранительные органы;

- содействовать эвакуации персонала из очага взрыва, разрушенных или поврежденных взрывом помещений;

- до прибытия службы скорой помощи оказать пострадавшим экстренную медицинскую помощь;

- отключить подачу электроэнергии, газа, воды, тепла в поврежденные взрывом помещения;

- обеспечить оцепление места взрыва и его изоляцию до прибытия компетентных органов силами других сотрудников охраны или сотрудников объекта социальной защиты населения;

- при возникновении пожара принять меры к его тушению собственными силами и имеющимися противопожарными средствами.

8. Захват заложников.

При захвате сотрудников объекта социальной защиты населения, посетителей или обслуживаемых в заложники сотруднику охраны необходимо:

- незамедлительно сообщить о чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы и руководству объекта;

- при возможности блокировать место происшествия, силами других сотрудников охраны;

- повысить бдительность сотрудников охраны на всех постах. Перевести систему видео наблюдения объекта в режим записи;

- не вступая в переговоры с террористами, по возможности выполнять их требования, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей;

- обеспечить эвакуацию сотрудников, посетителей и обслуживаемых, оказавшихся вне места захвата заложников;

- прекратить доступ в объекты социальной защиты населения людей и проезд автотранспорта;

- принять меры к беспрепятственному проходу и проезду на территорию объектов социальной защиты населения сотрудников правоохранительных органов;

- по прибытии спецподразделений ФСБ России и МВД России предоставить им всю необходимую информацию: схемы объекта социальной защиты населения поэтажные планы, расположение систем видео наблюдения, вентиляции, электроснабжения и др.;

- в дальнейшем действовать в соответствии с распоряжениями руководителя контртеррористической операции.

Должностным лицам объекта социальной защиты населения необходимо:

- незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в правоохранительные органы;

- не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе;

- по возможности надо выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей;

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;

- оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их информации.

При обучении сотрудников объектов социальной защиты населения следует обращать их внимание на следующие рекомендации специалистов.

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у террористов и бандитов. При этом жизнь заложников становиться предметом торга: политического или корыстного.

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложниками, необходимо:

- постараться избежать попадания в их число. Немедленно покинуть опасную зону или спрятаться;

- спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности покинуть убежище и удалиться.

Исключением являются ситуации, когда кто-либо из потенциальных заложников оказался в поле зрения террористов или при высокой вероятности встречи с ними.

Оказавшись в заложниках следует придерживаться следующих правил.

Необходимо стойко и сдержанно переносить лишения и оскорбления террористов, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе.

Не допускать действий, которые могут спровоцировать преступников к применению физической силы или оружия.

Выполнять требования преступников, не противоречить им, не допускать истерик и паники.

Спрашивать разрешение у захватчиков на совершение любых действий: сесть, встать, попить, сходить в туалет и др.

При ранении, постараться самостоятельно оказать себе первую доврачебную помощь.

При наличии возможности, используя любой доступный способ связи, без риска для жизни, проявляя осторожность, попытаться сообщить о произошедшем в правоохранительные органы, подразделение безопасности или службу охраны объекта социальной защиты населения.

При проведении сотрудниками спецподразделений операции по освобождению заложников необходимо соблюдать следующие требования:

- лечь на пол  лицом вниз, по возможности прижавшись к стене, голову закрыть руками и не двигаться;

- ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять бегущего за преступника;

- если есть возможность, необходимо держаться подальше от проёмов дверей и окон;

- не возмущаться, если при штурме и захвате с пострадавшим могут поначалу (до установления личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Освобожденного заложника могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Необходимо к этому отнестись с пониманием, т.к. в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы.

Необходимо постараться фиксировать в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информация будет очень важна для правоохранительных органов.

Главное - не паниковать, даже если бандиты перестали себя контролировать.

9. Демаскирующие признаки взрывных устройств в почтовых

отправлениях

При внешнем осмотре поступающих в канцелярию объектов социальной защиты населения писем и бандеролей необходимо обращать внимание на признаки возможного наличия внутри почтового отправления взрывного устройства или иного взрывоопасного объекта могут указывать:

- кустарный (самодельный) способ изготовления упаковки почтового отправления: нестандартная коробка, пакет или конверт, непрофессиональный способ заклейки, использование бытовых липких или электроизоляционных лент, дополнительного клея;

- необычно тяжелый вес и неравномерное заполнение внутренней полости почтового отправления;

- наличие большого числа почтовых марок, необычные надписи («лично», «вскрывать здесь» и др.), исполнение надписей адреса отправителя и получателя печатными буквами или путем наклейки вырезанных букв газетного текста;

- отсутствие обратного адреса отправителя или несовпадение с фактическим местом отправки по штемпелю почтового предприятия;

- присутствие внутри почтового отправления металлических предметов, проводов, источников тока, которые могут являться элементами конструкции взрывного устройства;

- наличие внутри почтового отправления сыпучих веществ, что обнаруживается при переворачивании объекта;

- масляные и иные пятна на поверхности, указывающие на наличие внутри веществ с соответствующими свойствами; необычный запах, исходящий от почтового отправления;

- разрывы упаковки и странные по своему назначению предметы (фольга, электрические коммутационные изделия и т.д.), выступающие в местах разрыва; а также наличие в разрывах частиц, напоминающих порох или иное взрывчатое вещество.

10. Угроза в письме

Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и в различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.).

В этих случаях необходимо:

- после получения такого документа обращаться с ним максимально осторожно;

- постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;

- не мять документ, не делать на нем пометок;

- по возможности убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную жесткую папку;

- если документ поступил в конверте, его вскрытие производить только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;

- сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, — ничего не выбрасывать;

- не расширять круг лиц, знакомых с содержанием документа.

Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих криминалистических исследований.

Приложение № 6

Для служебного пользования

Экз. №_______

АКТ

комиссионной проверки состояния антитеррористической

защищенности объекта социальной защиты населения

«_____» ___________ 200__ г.                                                          ________________

В соответствии с:________________________________________

__________________________________________________________

(планом работы  Антитеррористической комиссии Краснодарского края, постоянно действующей рабочей группой АТК края,  распоряжением, приказом, указанием,  графиком проверок и т.д.)

на основании предписания ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(межведомственной) комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии:_______________________________

____________________________________________________________________

Члены комиссии:____________________________________________________

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

с участием (в присутствии)_____________________________________________

(руководителя объекта, лица его замещающего, зам. по безопасности и т.д.)

___________________________________________________________________

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости ____________________________________________________________________

(полное наименование объекта проверки)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

(ведомственная принадлежность, форма собственности)____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

-адрес, телефон______________________________________________________

____________________________________________________________________

- руководитель (директор)______________________________________________ - заместитель руководителя (директора) по безопасности___________________

____________________________________________________________________

- максимальная посещаемость (вместимость чел.)__________________________

____________________________________________________________________

- характеристика прилегающей местности________________________________

( жилой сектор, предприятия и т.д.)

____________________________________________________________________

-	наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

-	наличие аварийных (запасных ) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей_______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

- наличие трансформаторных будок, электрощитовых , их состояние__________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

- освещенность объекта и его территории в ночное время суток ______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих министерств и ведомств Краснодарского края по вопросам антитеррористической защищенности ____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте документации:

- приказа об организации охраны и защиты объекта социальной защиты населения ______________

- плана охраны объекта социальной защиты населения при угрозе или совершении террористического акта (утверждается директором объекта социальной защиты населения, подписывается ответственным за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта согласуется с территориальными подразделениями ОВД, УФСБ и МЧС)___________________________________;

- инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму (утверждается директором объекта социальной защиты населения, подписывается ответственным за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта социальной защиты населения, согласуется с руководителем подразделения охраны и доводится всем сотрудникам объекта)______________;

- инструкции (памятку) по действиям должностных лиц и персонала объекта в чрезвычайных ситуациях______________________________________;

- должностных инструкций сотрудникам подразделения охраны (утверждаются директором объектов социальной защиты населения, подписываются ответственным лицом учреждения  за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта социальной защиты населения, согласуются с руководством подразделения охраны) _______________________________________________;

- паспорта антитеррористичской безопасности объекта социальной защиты населения (утверждается директором объекта социальной защиты населения, подписывается ответственным лицом учреждения  за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями ОВД, УФСБ) _______________________________________;

- схемы оповещения сотрудников, задействуемых в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций ________;

- плана мероприятий по антитеррористической безопасности объекта социальной защиты населения на год (утверждается директором объекта социальной защиты населения, подписывается ответственным за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта) __________________________________;

- перспективного плана оборудования объекта социальной защиты населения инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности  (составляется на 5 лет с указанием объемов и источников финансирования, ответственных за реализацию пунктов плана) (утверждается директором объекта социальной защиты населения, подписывается ответственным за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта) ___________________;

- функциональных обязанностей ответственного за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта социальной защиты населения (подписываются директором объекта социальной защиты населения) _______________________________________________________________ .

2.2. Организация взаимодействия администрации объекта социальной защиты населения:

- с антитеррористической комиссией муниципального образования_________________________________________________________

- с территориальными подразделениями правоохранительных органов____________________________________________________________

- с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом_______________________________________

3. Наличие и состояние сил и средств антитеррористической безопасности в  объекта социальной защиты населения:

Наличие укрытия для временного размещения сотрудников, посетителей и обслуживаемых при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта________________________________________________

Оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.______________________

Укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС)___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие на объекте социальной защиты населения звеньев (групп) по охране общественного порядка, ее численность, функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте социальной защиты населения (ф.и.о. руководителя, других ответственных лиц) __________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Организация взаимодействия с участковым инспектором милиции, сотрудниками территориальных отделов милиции и УФСБ обслуживающих объект социальной защиты населения (ф.и.о номера их служебных телефонов)________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие на объекте нештатных аварийно-спасательных формирований, формирований службы медицины катастроф, добровольных пожарных формирований, их численность_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Организация охраны объектов социальной защиты населения

- Параметры охраняемой территории:____________________________________

(площадь (кв. м), периметр (м)

- инженерные заграждения__________________________________________

(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)

____________________________________________________________________

- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами _______

____________________________________________________________________

(колючая проволока, металлические прутья и др.)

____________________________________________________________________

- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах______

________________________________________________________________________________________________________________________________________

- наличие металлических дверей с кодовыми замками и домофонами_________

____________________________________________________________________

- наличие средств оповещения__________________________________________

____________________________________________________________________

-   кнопки   экстренного  вызова  милиции   (организации, осуществляющей  охрану  объекта) ______________________________________________________

- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента ____

____________________________________________________________________

- переносных и стационарных металлообнаружителей ______________________

____________________________________________________________________

- систем видеонаблюдения _____________________________________________

____________________________________________________________________

4.1. Система охраны объекта социальной защиты населения

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие, и др.).

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность)____________________________________________________________________________________________________________________________

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы_______

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Характеристика подготовки охранников_____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии (ГБР) ИЛИ Тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта; оценка уровня подготовленности)____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):

-огнестрельное оружие (тип, количество)_________________________________	________________________________

- защитные средства (тип, количество)___________________________________

____________________________________________________________________

-специальные средства (тип, количество)_________________________________

____________________________________________________________________

-служебные собаки (если есть – сколько и какой породы) ___________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

-организация оповещения и связи_______________________________________

____________________________________________________________________

-между постами (номера телефонов, радиостанции)________________________

____________________________________________________________________

-между постами и центральным пунктом охраны ЧОП______________________

____________________________________________________________________

-между центральным пунктом ЧОП, диспетчерскими и дежурными службами (города, района), дежурным пульта центральной охраны ОВО (тел.), дежурным территориального ОВД (тел.) дежурным территориального отдела УФСБ (тел.), дежурным территориального отдела ГО и ЧС (тел.), руководителем объекта социальной защиты населения  (директором) _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов на объекте социальной защиты населения

- наличие приказа по организации внутриобъектового и пропускного режимов_____________________________________________________________

-	наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлообнаружители, средства принудительной остановки автотранспорта и др)_____________________

- организация дежурства руководящего состава и сотрудников объекта социальной защиты населения_____________________________________________

- наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий   при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными____________________

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении  веществ,  которые могут  являться  биологически  или  химически опасными________________________________

- контроль за помещениями объекта социальной защиты населения сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности) ___________________

-	обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих  на предмет наличия  у  них  регистрации,   информирование правоохранительных органов ___________________________

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте социальной защиты населения или в непосредственной близости  от них ____________________________________________

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объектов социальной защиты населения грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов _________________________

- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием ________________________________________________________________________________________________________________________________________

- проведение проверок состояния решеток на окнах и ограждения, наличия и исправности средств пожаротушения ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта социальной защиты населения

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недостатки   в  обеспечении  антитеррористической  защищенности  объекта социальной защиты населения: ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы комиссии:______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации (предложения) членов комиссии:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ________________________________________

Члены комиссии: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознакомлен, копию акта получил:

________________________________

(ф.и.о., должность, дата, печать)

________________________________

Примечание:

Акт проверки составляется в 5-и экземплярах:

1-й экз. (подлинник).- остается у инициатора (руководителя) проверки.

2-й экз. (копия) - вручается руководителю проверяемого объекта.

3-й экз. (копия) - направляется руководителю вышестоящего ведомства.

4-й экз. (копия) - направляется в антитеррористическую комиссию муниципального образования, на территории которого расположен проверяемый объект.

5-й экз. (копия) - направляется в Антитеррористическую комиссию Краснодарского края.

Приложение № 7

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(Справочная)

- ГОСТ Р 50775-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.

- ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

- ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия.

- ГОСТ 12767-94. Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия.

- ГОСТ 1 1024-84. Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия

- ГОСТ 12370.5-84 Бетоны. Метод определения водонепроницаемости.

- ГОСТ 19010-82. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия.

- ГОСТ 12504-80. Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.

- ГОСТ 23279-85. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.

- ГОСТ 26892-86. Двери деревянные. Методы испытания на сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания.

- ГОСТ 30109-94. Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление взлому.

- ГОСТ 5089-97. Замки и защелки для деревянных дверей. Типы и основные размеры.

- ГОСТ 24698-81. Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры.

- ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция.

- ГОСТ 14624-84. Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры.

- ГОСТ 27346-87. Изделия замочно-скобяные. Термины и определения.

- ГОСТ 538-88. Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия.

- ГОСТ 19091-82. Замки врезные и накладные цилиндровые и защелки врезные. Методы испытаний.

- ГОСТ 23306-87. Замки врезные и накладные сувальдные для деревянных дверей Методы испытаний.

- ГОСТ Р 51053-97. Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устойчивость к криминальному открыванию и взлому.

- ГОСТ 2 1992-83. Стекло строительное профильное. Технические условия.

- ГОСТ 9272-8 1. Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия.

- ГОСТ 111-90. Стекло листовое. Технические условия.

- ГОСТ 748 1-78. Стекло армированное листовое. Технические условия.

- ГОСТ 5533-86. Стекло листовое узорчатое. Технические условия.

- ГОСТ Р 51136-98. Стекла защитные многослойные. Общие технические условия.

- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические издания.

- ГОСТ Р 51242-98. Конструкции защитные механические и электромеханические для дверных и оконных проемов.

- ГОСТ Р 51072-97. Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и пулестойкость.

- ГОСТ Р 50862-96. Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость.

- ГОСТ Р 50941-96. Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 5 1110-97. Средства защитные банковские. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 51111-97. Средства защитные банковские. Правила приемки и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51112-97. Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51113-97. Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний.

- ГОСТ Р 5 1222-98. Средства защитные банковские. Жалюзи. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 51224-98. Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 51241-98. Средства и системы контроля и управления доступом.

- ГОСТ Р 51558-2000. Системы охранные телевизионные общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ 12.1.046-85. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

- ГОСТ 2 1.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

- СниП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

- НПБ 88-0 1. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

- ПУЭ-98. Правила устройства электроустановок.

- РМ 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Порядок обследования объектов, принимаемых под охрану.

- РД 25.952-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование.

- РД 78.145-93 МВД России. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ и пособие к нему.

- РД 78.146-93 МВД России. Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации.

- Р 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля.

- Р 78.36.005-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение систем контроля и управления доступом.

- Р 78.36.008-99 ГУВО МВД России. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов.

- Инструкция № 241Р от 10 июня 1997 г. Требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией, системами контроля доступа и видеоконтроля учреждений Сбербанка России (с дополнениями 1

- Инструкция З 227 от 15 января 1996 г. Требования к оборудованию учреждений Центрального Банка Российской Федерации техническими средствами охраны.

- ВНП 001 — 01 Банк России. Ведомственные нормы проектирования. Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации.

- Указание Центрального банка Российской Федерации от 23 апреля 2001 г. №960-У О внесении изменений в Положение Банка России от 25 марта 1997 года № 56 “О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

- ТТ — 2000. Типовые требования по инженерно-технической укрепленности и оборудованию техническими средствами охраны учреждений культуры, расположенных в зданиях-памятниках истории и культуры. ГосНИИР Министерства культуры

России, 2000.

- Методические рекомендации ГУВО МВД России. Тактика несения службы наряда ми милиции вневедомственной охраны в условиях возрастания опасности разбойных нападений на охраняемые объекты, совершения террористических актов и диверсий, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М.: НИЦ “Охрана”, 1997.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| № п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 2 |
| 2. | Обеспечение охраны на объекте социальной защиты населения | 3 |
| 2.1. | Общие положения | 3 |
| 2.2. | Организация службы по охране объекта социальной защиты населения | 6 |
| 2.3. | Обязанности сотрудника охраны объекта социальной защиты населения | 7 |
| 3. | Разрабатываемая документация на объекте социальной защиты населения | 10 |
| 4. | Меры инженерно-технической укрепленности объекта социальной защиты населения | 11 |
| 4.1. | Ограждения периметра, отдельных участков территории объекта социальной защиты населения | 12 |
| 4.2. | Ворота, калитки | 12 |
| 4.3. | Контрольно-пропускной пункт | 13 |
| 3.4. | дверные конструкции | 14 |
| 4.5. | Оконные конструкции | 14 |
| 4.6. | Другие технологические каналы | 14 |
| 5. | Оборудование объекта социальной защиты населения техническими средствами охранной и тревожной сигнализации | 14 |
| 5.1. | ### Защита периметра территории и открытых площадок | 14 |
| 5.2. | Защита здания, помещений | 15 |
| 5.3. | Защита персонала, посетителей и обслуживаемых находящихся на объекте социальной защиты населения | 16 |
| 6. | Применение систем охранного телевидения на объекте социальной защиты населения | 16 |
| 7. | Создание системы оповещения в ДСЗН (УСЗН, ГУ) | 17 |
| 8. | Оборудование объектов социальной защиты населения системой охранного освещения | 18 |
| Приложение № 1 | Применяемые условные сокращения. | 19 |
| Приложение № 2 | Категорирование объектов возможных террористических посягательств | 20 |
| Приложение № 3 | Оценка эффективности систем антитеррористической защиты и разработка плана охраны объектов социальной защиты населения | 23 |
| 1. | Оценка эффективности систем антитеррористической защиты | 23 |
| 2. | Рекомендации по разработке плана охраны (по защите и прикрытию) объекта социальной защиты населения при угрозе или совершении террористического акта | 24 |
| Приложение № 4 | Положение о паспорте антитеррористической защиты объекта социальной защиты населения возможных террористических посягательств | 26 |
| 1. | Структура паспорта антитеррористической защиты объекта социальной защиты населения от возможных террористических посягательств | 28 |
| 2. | Форма титульного листа паспорта антитеррористической защиты объекта социальной защиты населения от возможных террористических посягательств | 35 |
| Приложение № 5 | Рекомендации по обучению сотрудников объекта социальной защиты населения действиям при возникновении террористических угроз и иных преступных посягательств | 36 |
| 1. | Основные признаки возможной подготовки и осуществления террористической деятельности | 36 |
| 2. | Обучение руководящего состава, сотрудников службы безопасности и сотрудников объектоа социальной защиты населения действиям в чрезвычайных ситуациях | 37 |
| 3. | Взрывные устройства, используемые террористами, способы их доставки к месту проведения теракта | 39 |
| 4. | Обнаружение подозрительного предмета на объекте социальной защиты населения или вблизи него | 40 |
| 5. | Получение сигнала об эвакуации | 42 |
| 6. | Поступление угрозы по телефону | 42 |
| 7. | Взрыв на территории объекта социальной защиты населения | 43 |
| 8. | Захват заложников | 44 |
| 9. | Демаскирующие признаки взрывных устройств в почтовых отправлениях | 45 |
| 10. | Угроза в письме | 46 |
| Приложение № 6 | Акт комиссионной проверки антитеррористической защищенности объектов социальной защиты населения | 47 |
| Приложение № 7 | Нормативно-техническая документация (справочная) | 55 |