Приложение 1

к приказу министерства

труда и социального развития

Краснодарского края

от 10.08.2021 № 1232

«Приложение 2

к Порядку проведения мониторинга доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп населения

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование ______________________________________________________________________________________________________________________

Местонахождения(адрес)_____________________________________________________________________________________________

Форма собственности объекта________________________________________________________________________________________

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

- Количество этажей здания___________, этаж расположения объекта ____________________.

- 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует/ не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Участки и территории |  |  |  |  |
| Вход на территорию: |  |  |  |  |
| ширина пути движения | К | не менее 1,2 м |  | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 |
| бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более | К | наличие |  | п. 5.1.5 СП 59.13330.2020 |
| Лестница на входе на территорию: |  |  |  |  |
| высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| ширина ступеней | О, С | 35 – 40 см |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша | С | наличие |  | п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875 |
| центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более) | О, С | наличие |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см | О, С | наличие |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, С, О | наличие |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: | К | наличие |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно) | К | не более 15 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно) | К | не более 12 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) | К | не более 9 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) | К | не более 6 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| уклон пандуса | К | не более 80 ‰ |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м |  | п.5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см | О | наличие |  | п.5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |  |
| вдоль обеих сторон | К, О | наличие |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| на высоте | К | 0,7 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| на высоте | О | 0,9 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| расстояние между поручнями | К | 0,9 – 1,0 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м) | К | наличие |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м) | К | наличие |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Автостоянка |  |  |  |  |
| Количество мест для транспорта инвалидов | О, С, Г, К | не менее 10 % (но не менее 1) |  | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 х 3,6 м | К | 5 % (но не менее 1) |  | п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание | К, О | не более 50 м |  | п. 5.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Обозначение выделенного машиноместа: |  |  |  |  |
| дорожной разметкой | О, С, Г, К | наличие |  | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 |
| дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | О, С, Г, К | наличие |  | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном | К | не более 50 ‰ |  | п. 5.1.8 СП 59.13330.2020 |
| Путь к входу в здание: |  |  |  |  |
| указатели направления движения | К | наличие |  | п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 |
| ширина пути движения | К | не менее 1,2 м |  | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 |
| продольный уклон пути движения | К | не более 50 ‰ |  | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Открытая лестница: |  |  |  |  |
| высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| ширина ступеней | О, С | 35 – 40 см |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей | С | наличие |  | п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 |
| центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более) | О, С | наличие |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| поручни по обеим сторонам на высоте 90 см | О, С | наличие |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, С, О | наличие |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон | О, С | наличие |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Пандус, дублирующий открытую лестницу: | К | наличие |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно) | К | не более 15 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно) | К | не более 12 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) | К | не более 9 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) | К | не более 6 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| уклон пандуса | К | не более 80 ‰ |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см | О | наличие |  | п.5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |  |
| вдоль обеих сторон | К, О | наличие |  | п.5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| на высоте | К | 0,7 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| на высоте | О | 0,9 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| расстояние между поручнями | К | 0,9 – 1,0 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| 2.2. Вход |  |  |  |  |
| Лестница на входе наружная: |  |  |  |  |
| поручни по обеим сторонам на высоте 90 см | О, С | наличие |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более) | О, С | наличие |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| поручни на высоте | О, С | 90 см |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, С, О | наличие |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон | О, С | наличие |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| ширина ступеней | О, С | 35 – 40 см |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей | С | наличие |  | п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: | К | наличие |  | п. 6.1.2 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно) | К | не более 15 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно) | К | не более 12 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) | К | не более 9 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) | К | не более 6 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| уклон пандуса | К | не более 80 ‰ |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см | О | наличие |  | п.5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |  |
| вдоль обеих сторон | К, О | наличие |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| на высоте | К | 0,7 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| на высоте | О | 0,9 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| расстояние между поручнями | К | 0,9 – 1,0 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более) | К | наличие |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м) | К | наличие |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Входная площадка: |  |  |  |  |
| Размер входной площадки: |  |  |  |  |
| при наличии пандуса | К | не менее 2,2 х 2,2 м |  | п. 6.1.4 СП 59.13330.2020 |
| Дверь входная наружная: |  |  |  |  |
| ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 м |  | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 |
| высота порога двери | К | не более 1,4 см |  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие |  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| на уровне 0,9 – 1,0 м | С | наличие |  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| на уровне 1,3 – 1,4 м | С | наличие |  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Тамбур (глубина/ширина) | К | не менее 2,45 х 1,6 м |  | п. 6.1.8 СП 59.13330.2020 |
| Дверь входная внутренняя: |  |  |  |  |
| ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 м |  | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 |
| высота порога двери | К | не более 1,4 см |  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие |  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| на уровне 0,9 – 1,0 м | С | наличие |  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| на уровне 1,3 – 1,4 м | С | наличие |  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| 2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж ____ |  |  |  |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | не менее 1,8 м |  | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м |  | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м |  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см |  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ: |  |  |  |  |
| на стенах | С | не более 10 см |  | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 |
| на отдельно стоящей опоре | С | не более 30 см |  | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 |
| Лестница внутренняя (в зону оказания услуги): |  |  |  |  |
| ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | наличие |  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |
| высота подъема ступеней | О, С | 15 см |  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |
| ширина ступеней | О, С | 30 см |  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |
| Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей | О, С | наличие |  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, С, О | наличие |  | п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более) | О, С | наличие |  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |
| Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц | С | наличие |  | п. 6.2.12 СП 59.13330.2020 |
| Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша | С | наличие |  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |
| Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги): |  |  |  |  |
| уклон (отношение высота /длина) | К, О | не более 1/20 (5 %) |  | п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 |
| горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м |  | п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 |
| горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса | К | наличие |  | п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса: | К, О | наличие |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| на высоте | К | 0,7 м |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| на высоте | О | 0,9 м |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| расстояние между поручнями | К | 0,9 – 1,0 м |  | п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 |
| горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, С, О | наличие |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см | О | наличие |  | п.6.2.10 СП 59.13330.2020 |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу | К, О | наличие |  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |
| Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу | К | наличие |  | п. 6.2.13 СП 59.13330.2020 |
| Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги): |  |  |  |  |
| ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 м |  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| высота порога двери | К | не более 1,4 см |  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие |  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| на уровне 0,9 – 1,0 м | С | наличие |  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| на уровне 1,3 – 1,4 м | С | наличие |  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Лифт пассажирский к зоне оказания услуги: |  |  |  |  |
| габариты кабины (глубина х ширина) | К | не менее 1,1 х 1,4 м |  | п. 6.2.14 СП 59.13330.2020 |
| ширина дверного проема кабины (в свету) | К | не менее 0,9 м |  | п. 6.2.13 СП 59.13330.2020 |
| Цифровое обозначение этажа с высотой цифр 0,1 – 0,2 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт) | С | наличие |  | п. 6.2.16 СП 59.13330.2020 |
| 2.4. Зона оказания услуги – этаж ___ |  |  |  |  |
| Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях |  |  |  |  |
| Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения | К, О, С, Г | не менее 5 %, но не менее одного места |  | п. 8.1.4 СП 59.13330.2020 |
| Размещение технологического и иного оборудования: |  |  |  |  |
| при расположении сбоку | К | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола |  | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| при фронтальном подходе | К | не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола |  | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не более 0,8 – 0,85 м |  | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м |  | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п. | К | не более 0,85 м |  | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Количество доступных рассчетно-кассовых постов | К | не менее 1 |  | п. 8.4.2 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прохода у рассчетно-кассовых постов | К | не менее 1,2 м |  | п. 8.4.2 СП 59.13330.2020 |
| Предприятия питания |  |  |  |  |
| Ширина проходов между столиками и стульями | К | не менее 0,9 м |  | п. 8.4.7 СП 59.13330.2020 |
| Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд |  | не менее 1,2 м |  | п. 8.4.7 СП 59.13330.2020 |
| Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м | К | не менее 1 |  | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м |  | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д. |  |  |  |  |
| Часть стойки барьера обслуживания (В×Ш) | К | не менее 0,85×1,0 м |  | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Количество номеров для инвалидов | К, О, С, Г | 3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске |  | п. 7.1.1 СП 59.13330.2020 |
| Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа | К, О, С, Г | наличие |  | п. 7.1.1 СП 59.13330.2020 |
| Входная дверь в номер: |  |  |  |  |
| ширина проема двери | К | не менее 0,9 м |  | п. 7.1.6 СП 59.13330.2020 |
| высота порога | К | не более 1,4 см |  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске | К | не менее 1,4 м |  | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Ширина подхода к оборудованию и мебели | К | не менее 0,9 м |  | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Туалет в номере: |  |  |  |  |
| ширина дверного проема | К | не менее 0,8 м |  | п. 7.1.6 СП 59.13330.2020 |
| высота порога | К | не более 1,4 см |  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,8 м |  | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,2 м |  | п. 7.1.1 СП 59.13330.2020 |
| откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие |  | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| Обслуживание в кабинете: |  |  |  |  |
| ширина проема двери | К | не менее 0,9 м |  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| высота порога | К | не более 1,4 см |  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| ширина прохода | К | не менее 1,2 м |  | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| стол с высотой рабочей поверхности | К | не более 0,85 м |  | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| ширина и высота проема стола для ног | К | не менее 0,75 x 0,5 м |  | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м |  | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| 2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж ____ |  |  |  |  |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К, О, С | 5 % (но не менее 1) |  | п. 6.3.2 СП 59.13330.2020 |
| Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери | К, О, С, Г | наличие |  | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 |
| Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина) | К, О, С, Г | не менее 1,65 / 2,2 м |  | п. 6.3.7 СП 59.13330.2020 |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м |  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,8 м |  | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м |  | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие |  | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| Система тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи | К, О, С | наличие |  | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 |
| 2.6. Средства информации – этаж _____ |  |  |  |  |
| Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам | К, О, С, Г | наличие |  | п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 |
| Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками | К, О, С, Г | наличие |  | п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 |
| Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию | С, Г | наличие |  | п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «», не требует приспособления «#») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Участки и территории |  |  |  |  |
| Вход |  |  |  |  |
| Пути движения |  |  |  |  |
| Зона оказания услуги |  |  |  |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение |  |  |  |  |
| Средства информации |  |  |  |  |

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «Х»)

| Степень доступности объекта |  | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объект доступен |  |  |  |  |  |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Участки и территории |  |
| Вход |  |
| Пути движения |  |
| Зона оказания услуги |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение |  |
| Средства информации |  |

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

«_____»_________________________ 20 ___ г.

Дата составления Паспорта

__________________________________________________________   ___________________________  _______________________________

Должность лица, составившего паспорт                                                подпись                                   И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации

безбарьерной среды                                                                                                                                             А.А. Корзухина