Приложение 5

к приказу министерства

труда и социального развития

Краснодарского края

от 10.08.2021 № 1232

«Приложение 6

к Порядку проведения мониторинга 
доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп населения

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов многоквартирного дома

- Информация об объекте

Место нахождения (адрес) _____________________________________________________________________________________________

(адрес)

Наименование лица, в ведении которого находится объект ______________________________________________________________

(муниципальная собственность; ведомственный; УК; ТСЖ и т.д.)

- 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует/ не соответствует | Примечания2 / Замечания по несоответствию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Входная зона |  |  |  |  |
| Лестница на входе наружная: |  |  |  |  |
| поручни по обеим сторонам | О, С | наличие |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон | О, С | 90 см |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более) | О, С | наличие |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, С, О | наличие |  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| ширина ступеней | О, С | 35 – 40 см |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей | С | наличие |  | п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 |
| Пандус, дублирующий лестницу на входе: | К | наличие |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно) | К | не более 15 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно) | К | не более 12 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) | К | не более 9 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) | К | не более 6 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| уклон пандуса | К | не более 80 ‰ |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см | О | наличие |  | п.5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |  |
| вдоль обеих сторон | К, О | наличие |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| на высоте | К | 0,7 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| на высоте | О | 0,9 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| расстояние между поручнями | К | 0,9 – 1,0 м |  | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м) | К | наличие |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Входная площадка |  |  |  |  |
| Размер входной площадки: |  |  |  |  |
| при наличии пандуса | К | не менее 2,2 х 2,2 м |  | п. 6.1.4 СП 59.13330.2020 |
| Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие |  | п. 5.1.17 СП 59.13330.2020 |
| Домофон со звуковой и световой сигнализацией | С, Г | наличие |  | п. 7.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Табличка с номером подъезда и квартир | С | наличие |  | п. 3.5.2 Постановления Госстроя РФ № 27.09.03 № 170 |
| Дверь входная наружная: |  |  |  |  |
| ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 м |  | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 |
| высота порога двери | К | не более 1,4 см |  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Тамбур (глубина х ширина) | К | не менее 2,45 х 1,6 м |  | п. 6.1.8 СП 59.13330.2020 |
| Дверь входная внутренняя: |  |  |  |  |
| ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 м |  | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 |
| высота порога двери | К | не более 1,4 см |  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| 2.2. Вестибюль подъезда |  |  |  |  |
| Лестница (на пути от тамбура до лифта): |  |  |  |  |
| ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | наличие |  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |
| высота подъема ступеней | О, С | 15 см |  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |
| ширина ступеней | О, С | 30 см |  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |
| Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей | О, С | наличие |  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |
| непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон | О, С | наличие |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| поручни на высоте | О, С | 90 см |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу: |  |  |  |  |
| уклон (отношение высота/длина) | К, О | не более 1/20 (5 %) |  | п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 |
| горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м |  | п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса: | К, О | наличие |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| на высоте | К | 0,7 м |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| на высоте | О | 0,9 м |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| расстояние между поручнями | К | 0,9 – 1,0 м |  | п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу | К, О | наличие |  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |
| 2.3. Лифт |  |  |  |  |
| Габариты кабины (глубина х ширина) | К | не менее 1,1 х 1,4 м |  | п. 6.2.14 СП 59.13330.2020 |
| Ширина дверного проема кабины (в свету) | К | не менее 0,9 м |  | п. 6.2.13 СП 59.13330.2020 |
| Напротив, выхода из лифта – цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м размером не менее 10 см | С | наличие |  | п. 6.2.16 СП 59.13330.2020 |
| 2.4. Лестница междуэтажная |  |  |  |  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | наличие |  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |
| Поручни с двух сторон лестницы | О, С | наличие |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц | С | наличие |  | п. 6.2.12 СП 59.13330.2020 |
| Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша | С | наличие |  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 таблица 4 ГОСТ Р 52875 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Входная зона |  |  |  |  |
| Вестибюль подъезда |  |  |  |  |
| Лифт |  |  |  |  |
| Лестница междуэтажная |  |  |  |  |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

| Степень доступности объекта |  | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объект доступен |  |  |  |  |  |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Входная зона |  |
| Вестибюль подъезда |  |
| Лифт |  |
| Лестница междуэтажная |  |

1 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху

2 Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», Постановления Госстроя РФ № 27.09.03 № 170.

«____»_____________________ 20____г.

Дата составления Паспорта

________________________________________________   ______________________       ____________________________

Должность лица, составившего Паспорт                                                подпись                                          И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации

безбарьерной среды                                                                                                                                                  А.А. Корзухина