Приложение 6

к приказу министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

от 05.06.2020 № 709

«Приложение 7

к Порядку проведения мониторинга 
доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп населения

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НАЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА

1. Информация об объекте

Наименование _________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (адрес)______________________________________________________________________________________________

Принадлежность _______________________________________________________________________________________________________

(муниципальная, краевая, федеральная собственность и т.д.)

- 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания1 / Замечания по несоответствию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Съезд на транспортный проезд № 1 |  |  |  |  |
| Ширина съезда | К | не менее 1,5 м |  | п. 5.1.5 СП 59.133630.2016 |
| Уклон съезда | К | не более 10 % |  | п. 4.1.8 СП 59.13330.2012 |
| Перепад высот в месте съезда | К | не более 1,5 см |  | п. 4.1.8 СП 59.13330.2012 |
| Рельефная (тактильная) полоса шириной 0,5 – 0,6 мне менее чем за 0,8 м до проезжей части | С | наличие |  | п. 4.1.10 СП 59.13330.2012 |
| Звуковая сигнализация, дублирующая разрешающий сигнал светофора (при его наличии) | С | наличие |  | ГОСТ Р ИСО 23600-2013 |
| 2.2. Съезд на транспортный проезд № 2 |  |  |  |  |
| Ширина съезда | К | не менее 1,5 м |  | п. 5.1.5 СП 59.133630.2016 |
| Уклон съезда | К | не более 10 % |  | п. 4.1.8 СП 59.13330.2012 |
| Перепад высот в месте съезда | К | не более 1,5 см |  | п. 4.1.8 СП 59.13330.2012 |
| Рельефная (тактильная) полоса шириной 0,5 – 0,6 м не менее чем за 0,8 м до проезжей части | С | наличие |  | п. 4.1.10 СП 59.13330.2012 |
| Звуковая сигнализация, дублирующая разрешающий сигнал светофора (при его наличии) | С | наличие |  | ГОСТ Р ИСО 23600-2013 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| Съезд на транспортный проезд № 1 |  |  |  |  |
| Съезд на транспортный проезд № 2 |  |  |  |  |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

|  | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| Объект доступен |  |  |  |  |  |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| --- | --- |
| Съезд на транспортный проезд № 1 |  |
| Съезд на транспортный проезд № 2 |  |

«____»_____________________ 20____г.

Дата составления Паспорта

_________________________________________________________   ______________________  ____________________

Должность лица, составившего Паспорт                                                                                                                       подпись                                                         Ф.И.О.

».

Начальник отдела организации безбарьерной среды                                                                                            А.А. Корзухина

Требования СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», ГОСТ Р ИСО 23600-2013

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.