Приложение 9

к приказу министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

от 05.06.2020 № 709

«Приложение 12

к Порядку проведения мониторинга 
доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп населения

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПАРКА

1. Информация об объекте

Наименование ____________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (адрес) ______________________________________________________________________________________________________

Форма собственности объекта ___________________________________________________________________________________________________

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: _____________________________________________________________

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

- _________________________________________________________________________________________________________________________

- 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания1 / Замечания по несоответствию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Участки и территории |  |  |  |  |
| Вход на территорию парка: |  |  |  |  |
| ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К | не менее 0,9 м |  | п. 4.1.7 СП 59.13330.2012 |
| высота порога или перепад у калитки | К | не более 1,4 – 1,5 см |  | п. 4.1.8 СП 59.13330.2012 |
| Лестница на входе на территорию: |  |  |  |  |
| высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см |  | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| ширина ступеней | О, С | 35 – 40 см |  | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. | О, С | наличие |  | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С | наличие |  | п. 4.1.10 СП 59.13330.2012 |
| контрастная окраска краевых ступеней | С | наличие |  | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: | К | наличие |  | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| длина марша пандуса | К | не более 9,0 м |  | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5 %) |  | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м |  | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |  |
| вдоль обеих сторон | К, О | наличие |  | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| на высоте | К | 0,7 м |  | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| на высоте | О | 0,9 м |  | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| расстояние между поручнями | К | 0,9 – 1,0 м |  | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| Пути движения по парку: |  |  |  |  |
| твердое, ровное, нескользящее покрытие | К | наличие |  | п. 4.1.11 СП 59.13330.2012 |
| указатели направления движения | К | наличие |  | п. 4.1.3 СП 59.13330.2012 |
| ширина пути движения | К | не менее 1,2 м |  | п. 4.1.7 СП 59.13330.2012 |
| продольный уклон пути движения | К | не более 5% |  | п. 4.1.7 СП 5 9.13330.2012 |
| Открытая лестница: |  |  |  |  |
| высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см |  | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| ширина ступеней | О, С | 35 – 40 см |  | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| поручни по обеим сторонам на высоте 90 см | О, С | наличие |  | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | С | наличие |  | п. 4.1.10 СП 59.13330.2012 |
| контрастная окраска краевых ступеней | С | наличие |  | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Пандус, дублирующий открытую лестницу: | К | наличие |  | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| длина марша пандуса | К | не более 9,0 м |  | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5 %) |  | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м |  | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |  |
| вдоль обеих сторон | К, О | наличие |  | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| на высоте | К | 0,7 м |  | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| на высоте | О | 0,9 м |  | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| расстояние между поручнями | К | 0,9 – 1,0 м |  | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| Подъемник, дублирующий открытую лестницу (в т.ч. при высоте подъема более 3,0 м) | К | наличие |  | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| 2.2. Санитарно-гигиеническое помещение |  |  |  |  |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | 7 % (но не менее 1) |  | п. 5.3.2 СП 59.13330.2012 |
| Знак доступности кабины для инвалидов | К | наличие |  | п. 5.3.6 СП 59.13330.2012 |
| Размер кабины (ширина x глубина) | К | не менее 1,65 x 1,8 м |  | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м |  | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,75 м |  | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м |  | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие |  | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие |  | п. 5.3.6 СП 59.13330.2012 |
| 2.3. Средства информации |  |  |  |  |
| Обозначение специальными символами доступных элементов парка, указатели направления движения | К, С, Г | наличие |  | п. 5.5.1 СП 59.13330.2012 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| Участки и территории |  |  |  |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение |  |  |  |  |
| Средства информации |  |  |  |  |

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «Х»)

|  | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| Объект доступен |  |  |  |  |  |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| --- | --- |
| Участки и территории |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение |  |
| Средства информации |  |

«____»_____________________ 20____г.

Дата составления Паспорта

_______________________________________________________________________   ______________________  ____________________

Должность лица, составившего Паспорт                                                                                                            подпись                                                  Ф.И.О.

».

Начальник отдела организации безбарьерной среды                                                                                            А.А. Корзухина

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.