Приложение 5

к Порядку проведения мониторинга доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп населения

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов автостоянки

Наименование объекта _____________________________________________________________________________________________

Место нахождения объекта _________________________________________________________________________________________

(адрес)

Наименование лица, в ведении которого находится объект __________________________________________________________

(муниципальная собственность, ведомственный и т.п.)

Общее количество мест на автостоянке ______________

- 1. Соответствие элементов объекта установленным нормативным требованиям доступности для инвалидов

| Наименование элементов объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует/ не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество мест для транспорта инвалидов | О, С, Г, К | не менее 10 % (но не менее 1 места) |  | п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 |
| в том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м, при числе мест: | К | 5 % |  | п. 5.2.1, п. 5.2.4 СП 59.13330.2016 |
| до 100 включительно | К | 5 % (но не менее 1 места) |  | п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 |
| от 101 до 200 | К | 5 мест и дополнительно 3 % |  | п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 |
| от 201 до 500 | К | 8 мест и дополнительно 2 % |  | п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 |
| 5001 и более | К | 14 мест плюс 1 % на места свыше 500 |  | п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 |
| Обозначение места: |  |  |  |  |
| дорожной разметкой | О, С, Г, К | наличие |  | п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 |
| на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | О, С, Г, К | наличие |  | п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 |
| Расположение мест для транспорта инвалидов: |  |  |  |  |
| от входа в предприятие или учреждение | О, С, Г, К | не далее 50 м |  | п. 5.2.2 СП 59.13330.2016 |
| от входа в жилое здание | О, С, Г, К | не далее 100 м |  | п. 5.2.2 СП 59.13330.2016 |
| Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны иметь непосредственную связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов | О, С, Г, К | наличие |  | п. 5.2.6 СП 59.13330.2016 |
| Доступный пешеходный подход к основным пешеходным коммуникациям | К, О, С, Г | наличие |  | п. 5.2.3 СП 59.13330.2016 |

2. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «Х»)

| Степень доступности объекта |  | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объект доступен |  |  |  |  |  |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

3. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Основные мероприятия по адаптации

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

«____»_____________________ 20____г.

Дата составления Паспорта

___________________________________________________   ______________________            ____________________

Должность лица, составившего Паспорт                                                                                                    подпись                                                        И.О. Фамилия

Начальник отдела организации

безбарьерной среды                                                                                                                                            А.А. Корзухина