Приложение 8

к Порядку проведения мониторинга 
доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп населения

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов подземного, надземного пешеходного перехода

1. Информация об объекте

Наименование _______________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (адрес) ___________________________________________________________________________________________

Принадлежность _____________________________________________________________________________________________________

(муниципальная, краевая, федеральная собственность и т.д.)

- 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания/ Замечания по несоответствию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Вход № 1 |  |  |  |  |
| Ровное твердое покрытие перед входом | К, О, С | наличие |  | п. 5.1.11 СП 59.13330.2016 |
| Лестница: |  |  |  |  |
| предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней | С | наличие |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| ширина ступеней | О, С | 35 – 40 см |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| поручни по обеим сторонам на высоте 90 см | О, С | наличие |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
| контрастная окраска проступей краевых ступеней | С | наличие |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Пандус, дублирующий лестницу: |  |  |  |  |
| длина марша пандуса | К | не более 9,0 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5 %) |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м |  | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |  |
| вдоль обеих сторон | К, О | наличие |  | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| на высоте | К | 0,7 м |  | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| на высоте | О | 0,9 м |  | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| расстояние между поручнями | К | 0,9 – 1,0 м |  | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Подъемник, дублирующий лестницу | К | наличие |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| 2.2. Вход № 2 |  |  |  |  |
| Ровное твердое покрытие перед входом | К, О, С | наличие |  | п. 5.1.11 СП 59.13330.2016 |
| Лестница: |  |  |  |  |
| предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней | С | наличие |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| ширина ступеней | О, С | 35 – 40 см |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| поручни по обеим сторонам на высоте 90 см | О, С | наличие |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
| контрастная окраска проступей краевых ступеней | С | наличие |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Пандус, дублирующий лестницу: |  |  |  |  |
| длина марша пандуса | К | не более 9,0 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5 %) |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м |  | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |  |
| вдоль обеих сторон | К, О | наличие |  | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| на высоте | К | 0,7 м |  | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| на высоте | О | 0,9 м |  | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| расстояние между поручнями | К | 0,9 – 1,0 м |  | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Подъемник, дублирующий лестницу | К | наличие |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вход № 1 |  |  |  |  |
| Вход № 2 |  |  |  |  |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

| Степень доступности объекта |  | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объект доступен |  |  |  |  |  |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Вход № 1 |  |
| Вход № 2 |  |

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

«____»_____________________ 20____г.

Дата составления Паспорта

_________________________________________________________   ____________________          __________________

Должность лица, составившего Паспорт                                                                                                                    подпись                                                       И.О. Фамилия

Начальник отдела организации

безбарьерной среды                                                                                                                                                  А.А. Корзухина