Приложение 4

к Порядку проведения мониторинга доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп населения

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов остановочного пункта

1. Информация об объекте

Наименование объекта _____________________________________________________________________________________________

Место нахождения объекта _________________________________________________________________________________________

(адрес)

Наименование лица, в ведении которого находится объект __________________________________________________________

(муниципальная собственность, ведомственный и т.п.)

- 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания2 / Замечания по несоответствию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Съезд/заезд с площадки |  |  |  |  |
| Ширина | К | не менее 1,5 м |  | п. 5.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Уклон | К | не более 10 % |  | п. 5.1.8 СП 59.13330.2016 |
| Перепад высот в месте съезда | К | не более 1,5 см |  | п. 5.1.8 СП 59.13330.2016 |
| Лестница к площадке |  |  |  |  |
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Ширина ступеней | О, С | 35 – 40 см |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Поручни по обеим сторонам на высоте | О, С | 90 см |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
| Тактильно-контрастная полоса за 0,8 – 0,9 м перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 – 0,6 м | С | наличие |  | п. 5.1.10 СП 59.13330.2016 |
| Контрастная окраска проступей краевых ступеней | С | наличие |  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Пандус, дублирующий лестницу |  |  |  |  |
| Длина марша пандуса | К | не более 9,0 м |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5 %) |  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м |  | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |  |
| вдоль обеих сторон | К, О | наличие |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
| на высоте | К | 0,7 м |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
| на высоте | О | 0,9 м |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
| расстояние между поручнями | К | 0,9 – 1,0 м |  | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
| Посадочная площадка и зона ожидания |  |  |  |  |
| Твердое, ровное, нескользкое покрытие | К, О, С | наличие |  | п. 2.1 МДС 35-2.2000 |
| Высота посадочной площадки | К | 20 – 30 см |  | п. 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000 |
| Зона посадки (ширина) | К | не менее 1,2 м |  | п. 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000 |
| Места для сидения | О | наличие |  | п. 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000 |
| Место для инвалида в кресло-коляске (не менее 0,9 х 1,2 м) | К | наличие |  | п. 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000 |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| Информация о транспортных маршрутах и возможных препятствиях (хорошо читаемая) | К, Г | наличие |  | п. 3.12, 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000 |
| Дублирование информации о транспортных маршрутах и возможных препятствиях по азбуке Брайля | С | наличие |  | п. 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Съезд/заезд с площадки |  |  |  |  |
| Лестница к площадке |  |  |  |  |
| Пандус, дублирующий лестницу |  |  |  |  |
| Посадочная площадка и зона ожидания |  |  |  |  |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «Х»)

| Степень доступности объекта |  | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объект доступен |  |  |  |  |  |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Съезд/заезд с площадки |  |
| Лестница к площадке |  |
| Пандус, дублирующий лестницу |  |
| Посадочная площадка и зона ожидания |  |
| Информационное обеспечение |  |

1К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

2Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», 
МДС 35-2.2000

«____»_____________________ 20____г.

Дата составления Паспорта

_________________________________________________________                                          ______________________                                                _________________

Должность лица, составившего Паспорт                                                                                               подпись                                                                             И.О. Фамилия

Начальник отдела организации

безбарьерной среды                                                                                                                                            А.А. Корзухина